# 第一部分    项目综述

# 第一章    现状概况

## 一、地理区位

开原市位于辽河中游东侧，东与西丰县和清原满族自治县相毗连，南与铁岭县交界，西与法库县、昌图县接壤，北邻吉林省梨树县，市域位置西起东经123°43＇43″，东至东经124°48＇55″，南起北纬42°06＇55″，北至北纬42°53＇23″。

全市行政区域面积2828平方公里，境内居住着满、汉、回、朝鲜、锡伯等18个民族，2007年底市域总人口约为63万人，其中城区总人口约为23.86万人。

## 二、历史沿革与发展

元太宗七年（公元1235年）曾在黑龙江境内设置开元万户府，后来治所移到黄龙府（今吉林省农安县）。元成宗元贞二年（公元1286年）改开元万户府为开元路。开原路治所又移到咸平府（今辽宁开原老城）。明洪武二十一年（公元1388年），改元为原，“开原”名称由此而来。开原老城是明代兴建最早的古城之一，素有“辽北古城”之称。

明在此地设三万卫、辽海卫、安乐州。清康熙三年（公元1664年）撒销三万卫，置开原县，属于奉天省。民国初年开原属奉天省辽沈道。解放初期开原属辽西省，1954年划归辽宁省，为铁岭地区辖县。一九八八年撤销开原县，设立开原市（县级）。

2002年2月6日根据辽政[2002]38号文件批复，撤销开原镇设立新城街道办事处，撤销城郊乡设立兴开街道办事处，撤销老城镇设立老城街道办事处，开原市的行政区划延续至今。

## 三、自然条件

### 1、地质地形

开原位于美丽富饶的松辽平原中段，在世界著名的北纬42度农作物种植黄金带上。开原市的地形特征有“六山半水三分田，半分道路和庄园”的古语，市域地势东高西低，中部属于半丘陵半平原地带；东部多丘陵地带，东部为长白山余脉，东南多山，属长白山支脉，峰峦起伏，山清水秀；西部地势低平，为清河、辽河冲积平原一部分，土质肥沃，适于机耕和灌溉，为全市主要产粮区。

开原市地质构造为第四季全新统所覆盖，无基岩露头，主要由冲洪积、砂砾石、黏质沙土组成，构成河漫滩和I级阶地。主要断裂带为沿郯芦断裂带、赤开断裂带、清河断裂带、松山堡—王家集断裂、柴河堡—摩离红山断裂等，地震基本烈度七度，是地质重点监测区之一。

### 2、气候

开原市雨量充沛、日照充足、四季分明，是典型的温带大陆性气候。

开原市属于北温带大陆性季风气候。冬季寒冷干燥，夏季温热多雨，雨热同季，日照丰富，干湿季节分明。全市年平均气温7.0℃，冬季寒冷期长达4个月，最冷月份在1月，平均气温在-14.5℃左右，极度低温为-35℃；夏季炎热，一般可持续3个月，最热月份在7月，平均气温在23℃－24℃左右，极度高温为36.5℃。年平均相对湿度65%，年际平均日照2532.7小时，全市无霜期平均为145天，冻土层最大深度1.37米，常年主导风向为西南风，年平均风速1.0m/s。初霜期在9月下旬，4月末为终霜期，无霜期为145—165天左右。年平均降水量为678毫米。

### 3、水文

市域境内辽河干流长为39公里。全市河流年径流量为7.25亿立方米，径流深度为219.7毫米／年。其中流域面积在100平方公里以上的干支流有清河、寇河、柴河和沙河等四条。由于地形、地貌、地理位置等多方面的优势，市域除中部松山堡乡之外，其他乡镇均有较好的河网水系分布。

全市共有水库：关门山水库、马家寨水库、老观堡水库、尖山水库、李家水库、古城堡水库、塔山水库、上顶子水库等8座，均分布在辽河的各级支流上，以上水库职能以灌溉为主兼有防洪养鱼综合效益的小型水库。

全市水资源总量为9.27亿立方米，其中地下水可开采总量2.54亿立方米。同时，全市可利用水量为5.16亿立方米，其中地表水4.54亿立方米，地下水0.62亿立方米。开原市人均水资源占有量为907.12立方米，低于全省人均1070立方米的平均线，是全国人均水资源占有量（2700立方米）的三分之一。

当前城区共有自备水井180眼，其中工业67眼，生活36眼，餐饮、洗浴38眼。审批水量1900万立方米。初步估算，开原城区地下水储存总量为5000万立方米。

## 四、资源条件

### 1、土地资源

2007年底开原市土地总面积2828平方公里，其中耕地893平方公里，占总面积的31.59%，市域人均耕地0.1527公顷（2.3亩/人）（表1-1）。市域东部为石质性山区，矿产较多，野生资源丰富；西部是辽、清两河冲积的三角洲，地势平坦，土质肥沃，河流交错，渠系纵横，市域耕地主要分布在这一地区。

表1-1 2007年开原市土地利用情况汇总表

| 用地 | 类型 | 数量（亩） |
| --- | --- | --- |
| 总用地 | 合计 | 4217431.9 |
| 农用地 | 耕地 | 1354199.5 |
|  | 园地 | 110468.3 |
|  | 林地 | 2076073.6 |
|  | 牧草地 | 2834.8 |
|  | 其他 | 87827.6 |
|  | 合计 | 3631403.7 |
| 建设用地 | 居工矿 | 233218.1 |
|  | 交通 | 23356.9 |
|  | 水利 | 26860.9 |
|  | 合计 | 283435.9 |
| 未利用地 | 未利用地 | 159828.8 |
|  | 其他 | 142763.5 |
|  | 合计 | 302592.3 |

数据来源：《开原市国民经济统计资料汇编》2007年。

### 2、矿产资源

开原市矿产资源有金、镍、铝、铜、锌、煤、大理石、石灰石、建筑石料等20余种，其中大理石储量9.1亿立方米，“黑白花”闪长岩是不可多得的饰面石材。沙金为本市主要矿产之一，储量较大。

### 3、植物资源

开原市在植被区划上位于暖温带落叶阔叶林区和温带针阔混交林区交汇处，森林植物种类比较丰富。全市林地面积（表1-1）207.61万亩，占总用地的49.23%。市域东部属长白山余脉，林木茂密；西部为松辽平原腹地，植物种类繁多。砬子山风景区为长白山余脉，由原始森林、天然次生林和人工林构成。

市域有野生植物约百余种。组成森林的优势树种有红松、落叶松、柞树等18种，其中以柞树为主。主要药用类植物有人参、五味子、枸杞子、芍药、龙胆、细辛等珍贵药材，此外还有核桃楸、黄菠萝、刺五加、金银木等珍惜植物种类。良好的植物资源有利于建材、药类加工等产业的发展。

### 4、人文资源

开原市历史悠久，有着丰富的历史文化遗产，众多文物古迹构成开原市的历史文化积淀。其中省级文物保护单位包括崇寿寺塔、团山遗址、龙潭寺及龙潭山城、清真寺、马家寨山城。铁岭市级文物单位有王皋城、建材村石墓群、肖家崴子遗址及墓群、古城子山下遗址、刁皮屯石棚。开原市级文物保护单位有老城城墙遗址、八里庄墓群、双城遗址、夹草沟墓群、古城子山上遗址、柴禾堡遗址、柳条边遗址、中固城遗址、双楼台遗址。

开原是多民族文化的融合地，在民俗文化方面具有鲜明的地方特色，是小品艺术之乡和东北文化的传播基地，著名的赵本山团队就是源于开原。

### 5、旅游资源

开原市历史悠久，拥有黑土地幽默文化、女真文化等丰富而独特的旅游资源。同时，自然环境良好，已开发和待开发的旅游资源较多，象牙山风景区、大清河景观带的建设已初具规模。2007年旅游业总收入4.09亿元，接待国内外游客700万人次。

## 五、社会经济概况

### 1、经济发展

开原市区位优越，处于东北地区哈大经济轴带以及沈铁工业走廊上，是铁岭及沈阳经济区产业转移的重要承接地。因此，开原成为这一经济区域中基础较好、潜力较大的副中心城市。

2007年开原市生产总值（GDP）实现110.14亿元，比上年增长21.7%，财政一般预算收入达到4.27亿元，全社会固定资产投资64.6亿元。根据辽宁省发改委、财政厅和统计局的统计结果，开原市GDP、财政一般预算收入、规模工业增加值、固定资产投资四项主要经济指标均进入全省县域经济的前十名。

开原市产业结构的变化较为明显，第一、第二、第三产业比例由2005年的28：46：26转变为2008年的18：52：30，第一产业逐步下降，第二、三产业的比重逐步上升，特别是第二产业增加较为明显。

### 2、农林牧副业

开原是全国重要的粮食生产区和优质产品的加工基地，开原的农业在辽宁省具有十分重要的位置。

2007年开原市实现农林牧副渔总产值395716万元，比上年增长14.6%，粮豆产量达到45.3万吨。苗木花卉、优质水果、蔬菜等6大优质农产品基地进一步扩大，总面积比上年增加5.8万亩，农业产业化进程加快，形成了10大农业产业化链。牧业生产增长较快，生猪、黄牛年末存栏数分别为39.1万头和15.5万头，分别比上年增长19.6%和16.5%。渔业生产势头良好，名优新品种养殖和远洋捕捞规模不断扩大，鱼类产量3262吨比上年增长12.5%。林业生产平稳发展，全年治理水土流失面积5.5万亩、植树造林4.3万亩，生态环境得到改善。

开原农业正由传统农业向高效农业和现代化农业转变，全市绿色农产品开发力度不断增加。现已有绿色生猪、绿色肉鸡等绿色禽兽饲养和加工基地。

### 3、工业

开原市主要工业门类有7个，包括煤炭、机械、电力、建材、电子、食品等几十个行业，已初步形成机械加工、农副产品加工、建材加工、能源为主导产业的资源加工型结构。2007年工业产值200亿元，工业增加值50亿元。

开原市工业发展势头良好，已经形成装备制造机械加工园、五金建材塑料模具产业园、太阳能光伏产业园和循环经济物流产业基地，近期开原将新建41个深冷液化设备制造项目、2个5000万到1亿元项目、19个亿元以上项目。同时，开原市将开工建设50个五金建材园项目，投产达效项目38户（天祥钢铁），产值在亿元以上25户（起重机器有限公司），5亿元以上项目13户（富邦药业项目），10亿元以上项目12户。骨干企业的迅速崛起使开原市初步形成了集群发展态势，实现了工业经济的规模扩张和优化升级。

## 六、交通条件

开原处于辽宁中部城市群的一小时经济圈内，京哈高速公路、102国道、京哈铁路纵贯城区，章桓公路横贯东西，正在建设中的哈大高速铁路在距离城区10公里的八宝镇设有站点。所有这些交通条件都为东北地区的人流、物流提供了便捷的通道。

开原市南距沈阳85公里，距沈阳桃仙机场110公里。虽然开原市没有航空港，但是可以借助沈阳的航空设施。

### 1、铁路

京哈铁路南北向贯穿开原市区，加强了开原与沈阳、哈尔滨之间的经济联系。担负着整个市区以及市域的重要人流集散。

除了京哈铁路干线，开原城区周边还有许多铁路支线。西丰铁路支线是在许台地区分出的支线铁路，通至铁岭西丰县。开清铁路支线，在开原城区南部经过，基本平行开清公路方向，主要职能为清河电厂提供煤等生产资料的供应。

### 2、公路

开原市域内现有京哈高速公路，从城区西部穿过；国道有京哈线1条，总里程40.5公里；省道包括沈平线、辽开线、章桓线3条，总里程170.5公里；县道10条，总里程201.5公里；乡道几十条，当前多个乡镇之间的路幅为双车道，个别路段路面状况较差，有待进一步改善。

相对完善的公路网络加强了开原对外交通和市域各乡镇之间的联系。

# 第二章   规划背景

## 一、上版城市总体规划回顾

《开原市城市总体规划（2001-2020）》（以下简称《总体规划》）于2001年编制，获得了专家评审的通过。

### 1、城市发展目标

市域城镇发展目标：基本实现城乡一体化，农村城镇化。强化市域中心城市，重点扶植重点镇，积极发展一般城镇。发挥城镇特色职能，形成分工合理、协调发展的城镇体系。城镇化水平达到50%。

中心城区发展目标：城市职能特征为物质集散型中心城市，发展食品、纺织、造纸和农副产品加工等轻工业。满足市域发展需求，注重经济、社会、生态、资源、基础设施综合协调发展的现代城市。

### 2、市域空间结构

（1）城镇规模等级结构

开原市远期（2020年）城镇体系人口发展成为1个中等城市，3个2-5万人、4个1-2万人、3个0.5-1万人、8个小于0.5万人的小城镇组成的小城镇体系（表2-1）。

表2-1 《2001-2020开原市总体规划》城镇规模等级结构体系

| 等级 | 规模（万人） | 数量（个） | 城镇名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | >20 | 1 | 开原（开原、老城） |
| Ⅱ | 2—5 | 3 | 庆云、中固、八棵树 |
| Ⅲ | 1—2 | 4 | 威远堡、金沟子、业民、八宝屯 |
| Ⅳ | 0.5—1 | 3 | 三家子、松山堡、下肥地 |
| Ⅴ | <0.5 | 8 | 靠山、黄旗寨、李家台、林丰、莲花、城东、马家寨、上肥地 |

（2）城镇职能结构

表2-2    《2001-2020开原市总体规划》职能结构体系

|  | 城镇名称 | 城镇职能 |
| --- | --- | --- |
| 一级 （中心城区） | 开原市区 | 全市的政治、经济、文化、科教中心以及区域性物质流通中心 |
| 二级 （副中心城镇） | 庆云堡镇、八棵树镇 | 农副产品加工、集市贸易为主 |
| 三级（重点镇） | 中固镇、威远堡镇、下肥地镇 | 农副产品加工、建材加工为主 |
| 四级（一般镇） | 金沟子镇、八宝屯镇、业民镇、三家子镇、靠山镇、松山堡镇、黄旗寨镇、李家屯镇 | 农副产品加工为主 |

开原市远期（2020年）城镇体系将形成以市区为核心，以庆云堡镇、八棵树镇为市域副中心城镇，以中固镇、威远堡镇和下肥地镇为市域重点镇，其余乡镇为一般镇的四级城镇等级结构体系（表2-2）。

（3）城镇空间布局

市域城镇体系规划应采取非均衡发展策略，在强化中心城市核心地位的同时，为推进市域城镇体系发展，加强区域间的经济联系，改善城镇空间，规划中注重点轴结合，有步骤、有计划地发展市域的中心城镇和重点城镇。逐步形成以开原市城区为中心，以哈大高速公路为一级发展轴，以开清公路、辽开公路、开康公路、沈平公路为二级发展轴，以市域副中心城镇和重点城镇为发展重点的空间网络系统，把多个城镇在空间上有机结合起来，使区域城镇相互促进、协调发展。

### 3、城市性质

铁岭市的副中心城市，全市的文化科教、商业服务、交通服务、旅游休闲、通讯中心和成套设备零部件生产基地。以食品、纺织、造纸、农副产品加工加工为主、旅游为辅的现代化城市。

### 4、城市规模

近期（2005年）：人口15.5万，用地15.69平方公里。

远期（2020年）：人口21.0万，用地20.70平方公里。

### 5、城市布局结构

城市依自然河流、主要交通路网形成“一城三组团”的布局结构。京哈铁路将主城区分为铁东、铁西组团，主城区与老城区通过哈大公路连接，中间由大片生态绿地分隔，构成分散组团结构。

铁东组团：东至开清行政区界，西至京哈铁路，南至大孙台，北至小清河。以行政办公、商贸、居住和公共设施为主。文化路、城南路将该组团分为新华、解放、大孙台三个分区，规划用地11.90平方公里。

铁西组团：东至京哈铁路，西至京哈高速公路，南至城南路，北至小清河。以工业、仓储功能为主。以文化路为界分为许台、义合两个分区，规划用地7.35平方公里。

老城组团：老城原城墙范围内，功能以居住、商贸、旅游服务业为主。规划用地1.44平方公里。

## 二、上版城市总体规划实施评析

自上版《总体规划》实施以来，在市委市政府的科学领导下，在市人大及市政协的监督下，开原市的城市建设取得了巨大的成绩。城市性质得到了强化和完善，城市建设稳步发展，城市的新区建设、旧区改造逐步实施，基础设施建设进一步完善，城市环境明显改善，在区域城镇体系中的地位和作用进一步巩固和提高。

上版总体规划确定的城市结构较为合理，功能分区明确；规划确定城市向西发展至京哈高速公路，远景跨越小清河向北与老城相联接、跨城东与清河区相接的发展方向是符合开原市发展的实际状况；规划景观空间结构形成人民大街人文生态景观轴、小清河生态景观轴两个生态轴线，较好的体现了开原市的景观特色。

### 1、总体规划市域实施情况

上版总体规划对于指导开原市城市建设、完善城市功能、推动经济和社会全面发展起到了积极的作用，但由于近年来开原城市发展速度很快，市域城镇体系发生较大变化。作为开原市近年来城市建设的指导性文件，上版总体规划对促进城市各项事业发展、改善用地布局和完善城市基础设施方面发挥了积极的作用，有效地改善了城区环境。

（1）市域交通发展势头较好，交通网路日趋合理

正在建设中的哈大高速铁路贯穿市域南北，京哈高速公路同样成为贯通市域的动脉，达到了《总体规划》的对外交通要求。市域公路网日趋完善，近年来修建了京哈国道102线、沈平线，辽开线等国道和省道。此外还修建了数百公里的县道和乡道，基本实现了村村通公路，符合了《总体规划》的要求。

（2）基础设施建设步伐较快

几年来，市域内基础设施投入较大，建设速度快，满足了《总体规划》的要求，主要表现在电力、电讯工程方面。但是给水及燃气工程建设与《总体规划》的要求还有一定的差距。

在给水工程方面，开原扩建了城市原有净水厂，增强了城市供水能力。新铺设了给水管道和排水管道，使城市用水普及率达到99.2%，水质综合合格率达到98%以上，做到给水充足、排水通畅，满足了生产生活需求。

在供电工程方面，开原新建热电厂一处，适应城市发展的需求。

在供热工程方面，集中供热规模迅速增加。组建了顺风、宏达和崇宏等几大热力公司，满足了市区大部分局民的集中供热，基本实现规划目标。

在河道整治方面，开原市完成了小清河清淤和河道改造工程。

### 2、市域城镇体系规划执行中存在的主要问题

（1）城镇规模不健全，缺少具有辐射力和吸引力的区域性中心镇。

（2）城镇布局不平衡，西密东疏，区域中心镇地位不突出。

（3）城镇职能雷同现象严重，行业特点不突出。

（4）城镇基础设施落后，由于城镇经济不够发达，导致城镇的道路、供水、排水等技术设施的建设标准低。

### 3、中心城区总体规划实施情况

（1）城市规模迅速扩大，城市化步伐明显加快

开原市建成区面积从13.4平方公里扩大到29.56平方公里，城镇人口从15万人增加到23.86万人，城镇化率从19.9%提高到43.67%。

（2）基础设施建设全面推进，承载能力不断加强

对城市道路、供水、排水、供电、供热等基础设施进行了全面改造和新建、扩建，基础设施人均占有率明显提高；城市公共交通实现了零的突破，建立了完善的公共交通体系。

（3）城市功能日趋完善，城市品位显著提升

健全了体育场、游泳馆、文化馆等各类文化设施，拥有了开原广场、金山大厦等一大批开原城市形象的标志性建筑。高层建筑拔地而起，座座新楼鳞次栉比，展示出现代城市气息。

（4）环境建设力度加大，建设面貌发生巨大改变

深入实施绿化、亮化、美化、净化和畅通工程，增加公共绿地、建设园林景观，成为省级园林城市。对“三街三路”及临街建筑进行了亮化装扮和美化装饰，全面实施综合整治，城市环境更加优美。

（5）产业布局不断优化，城市核心竞争力进一步加强

规划建设了总用地30平方公里的开原工业区、以10大交易市场为主体的商贸物流区，构筑了强大的产业支撑，成为招商、纳才的载体和平台。

### 4、城区建设存在问题

由于历史局限，上版总体规划对于城市发展速度估计不足，规划确定的开原工业区内工业用地基本用完，而城市东、北两个方位用地已突破总体规划。城市用地和人口规模仍在持续的增长，原规划范围的建设用地已不能适应形势发展，在指导城市经济发展及城市建设等方面显得比较被动。

（1）城市性质界定已经不能准确表述开原在区域经济发展中的作用

上版总体规划确定城市性质是以轻工业和商品流通为主的现代城市，而随着开原工业区的招商成功与快速发展，及古城旅游项目的开发，城市的定位发生了显著的变化。

（2）人口与用地均超过规划规模

从城市人口规模上，上版总体规划规划到2020年人口21万人，而仅用了七年的时间，开原市城区人口从15万人增加到23.86万人，已超过了上版总体规划的人口规模。

从城市用地规模上，上版总体规划确定到2020年城市建设用地面积为20.7平方公里。随着城市人口规模和产业发展，城市用地规模迅速膨胀，建成区面积从13.4平方公里扩大到29.56平方公里，翻了一倍还多，远远超过规划的用地规模。

（3）土地利用混杂，居住环境较差

城市工业产业的快速发展，为城市经济带来效益的同时，也带来工业用地分散分布城区各处、与居住用地混杂的等问题。在城区外围工业企业与不同城中村一起，增加了土地开发的难度，影响了城市的发展；不利于工业产业的集聚发展，也不利用城市人居环境的改善和城市结构的有序拓展。

（4）规划的控制力度不够，对强制性内容缺少明确的控制要求

近年来，国家对市域和城区两个层次重新明确了一些规划的强制性内容，对事关区域协调发展、资源利用、环境保护、风景名胜资源保护、自然与文化遗产保护、公众利益和公共安全的规划内容提出了更为细致而严格的要求，上版总体规划对这些新的政策法规已难于适应。

## 三、规划修编背景

辽宁老工业基地的振兴计划推动着开原市经济社会全面发展，原有总体规划已不能适应目前城市的快速发展，迫切需要制定新一轮的城市总体规划适应目前的城市发展。

## 1、适应宏观经济背景

2004年国家提出振兴东北老工业基地，辽宁省开始着力打造沈阳经济区，开原处于沈大产业（城市）聚集带上，这就迫切需要充分把握这一发展的良好契机，本着区域协调发展、优势互补的原则，明确开原在沈阳、铁岭发展区域中的地位和职能，发展适合的支柱产业和主导产业，与区域内其他城市形成合理分工、合作竞争的发展格局。

在这一发展背景下，原有总体规划对开原市的城市定位已经不能满足城市进一步发展的需求，需要通过城市总体规划的修编来重新定位开原市在沈铁经济区中的地位和作用，选择科学合理的城市发展战略、发展方向和发展规模来适应新的经济形势下对城市发展的新要求。

### 2、融入辽中城市发展群

为推动辽宁老工业基地的振兴，提升全省的综合竞争力，以沈大产业（城市）聚集带为纽带，将内陆腹地与沿海地带紧密相连，把辽东半岛城市群构建成一个开放程度高、整体竞争力强的国家级重点开发的主体功能区。辽宁省提出构建以沈阳为中心的“大沈阳”大战略，本着一个核心、多个副中心的都市圈战略建设，做强中心城市沈阳，激励副中心城市鞍山、抚顺、本溪、辽阳、铁岭发展，扶持海城、开原、新民等县级市。整个经济区将形成“一核、六副、十星”的网络化组合城市群。

开原市应当抓住发展机遇，积极响应沈阳经济区的建设，融入辽宁省中部城市群，发挥自身优势，在职能分工上积极谋求为辽中城市群主导产业的配套，如装备制造配套业等。

### 3、承接产业转移

2005年，铁岭提出全力实施工业强市战略，促进“两个集中”，即工业向园区集中、人口向城镇集中，全力打造从铁岭县新台子到昌图县毛家店南北一体，银州区到调兵山、开原到西丰为两翼的沈铁工业走廊，实现资源的合理配置，把沈铁工业走廊建设成以高新技术为先导，以大型工业项目为支柱的现代工业基地。开原作为沈铁工业走廊和铁岭主要发展轴的重要节点，既有地理位置上的优势，又具有承接沈阳、铁岭产业转移的基础，其工业发展必将面临新的机遇和挑战。

### 4、调整上版总体规划中不适应城市发展的部分

对照省委省政府、市委市政府提出的发展战略和发展目标，现行的总体规划在诸多方面已明显滞后。

当前，从城乡统筹原则出发，需要中心划定市域城镇体系，明确城镇规模与职能，确定城镇空间布局。根据区域发展形势，合理规划市域交通、旅游等方面内容。根据《城乡规划法》和《城市规划编制办法》的要求，界定城市总体规划强制内容和空间管制原则，确定生态环境、土地和水资源、能源、自然和历史文化遗产保护等方面的综合目标和保护要求。

开原城区发展规模已经超过原总体规划2020年的人口规模和用地规模，城区在建设过程中出现一些急需协调的问题，为了更好地发挥中心城市的吸引和辐射功能，带动城镇的快速发展，需要在科学预测城市人口规模的基础上，研究中心城区空间增长边界，提出建设用地规模和建设用地范围，合理布局各类建设用地，提出禁建区、限建区、适建区范围，合理布局公共服务设施和市政基础设施，建立综合防灾体系的原则和建设方针。

# 第三章  规划总则

## 一、规划依据

### 1、城市规划的法规及相关技术标准

（1）《中华人民共和国城乡规划法》（2008年1月1日）

（2）《城市规划编制办法》（2006年4月1日建设部令第146号）

（3）《城市规划编制办法实施细则》（建设部建规(1995)333号文）

（4）《城市用地分类与规划建设用地标准》（GBJ137-90）

（5）《工程建设标准强制性条文》城乡规划部分

（6）《城市规划强制性内容暂行规定》（建设部2002年8月）

（7）《中华人民共和国文物保护法》

（8）建设部《近期建设规划工作暂行办法》

（9）城市道路交通规划设计规范（GB50220－95）

### 2、国家相关重要文件

（1）国务院关于加强城市规划工作的通知（国发［1996］18号）

（2）中共中央国务院关于进一步加强土地管理切实保护耕地的通知（中发［1997］11号）等

（3）国务院关于加强城乡规划监督管理的通知（国发［2002］13号）

### 3、省市相关参考文件

（1）《辽宁省城市总体规划编制技术规定》

（2）《辽宁省城镇体系规划综合报告》（1999）

（3）《关于做好城市总体规划修编工作的通知》（辽建[2005]1号）

（4）《铁岭市城市总体规划（2005—2020）》

（5）《铁岭市村庄和集镇规划建设管理办法》（铁岭人民政府第53号）

（6）《开原—清河整合区总体规划（2005—2020）》东北师范大学城乡规划设计研究院

（7）《开原市国民经济和社会发展第十一个五年规划（草案）》

（8）《开原市城市总体规划（2001—2020）》

（9）《开原县志》、《开原史话》

（10）开原市部门行业发展规划

## 二、规划期限

开原市城市总体规划修编的期限为2008-2030年，其中近期规划为2008——2015年，远期规划为2015——2030年，远景设想至2050年。

## 三、规划指导思想

以科学发展观为指导，以城乡和谐发展为基本目标，坚持五个统筹，坚持节约和集约利用资源，尤其是土地等不可再生资源。保护生态环境，科学合理地利用人文资源，尊重历史。确定合理可行的城市发展目标，促进城市全面协调发展。改善人居环境，充分关注低收入及弱势群体，维护社会稳定。

## 四、规划原则

### 1、坚持城乡区域协调发展的原则

全面落实科学发展观，坚持以人为本，转变发展观念、创新发展模式，统筹城乡发展、区域发展、经济社会发展、人的发展与自然和谐发展，协调好开原市发展与区域发展、城市与周围县（市）的关系，优化人口、资源、空间布局结构，促进城乡区域的协调发展。

### 2、坚持公平和谐的原则

以构建和谐社会为目标，重点关注弱势群体的需求，合理安排公共服务设施和基础设施的布局。倡导公众参与，实现区域公平、城乡公平、个体公平。

### 3、坚持生态优先原则

为创造良好的城市生态环境，坚持保护优先、开发有序，以资源保护为重点，强化对水源、土地、自然保护区、山林绿地、重要生态功能区等自然资源的保护与管制。

### 4、坚持资源节约的原则

按照建设节约型城市的要求，坚持开发与节约并重、节约优先，按照减量化、再利用、资源化的要求，发展循环经济，大力推行节能、节水、节地、节材技术，加强资源中合理利用，合理确定城乡建设标准。

### 5、坚持与相关规划协调一致的原则

城市总体规划所确定的经济社会发展目标、城市空间布局和建设用地规模等，应与国民经济和社会发展规划、国土规划等相关规划保持衔接并协调一致。

### 6、控制与引导并重原则

规划一方面强调规划的控制功能，突出规划引导功能，加强各类资源的有效保护和空间严格管制；另一方面，在城市长远发展研究的基础上，充分考虑规划实施过程中的实际情况，合理安排土地投放次序，引导城市空间合理发展。

## 五、规划目标

通过对开原市社会、经济、环境条件等的综合分析和合理预测，以面向21世纪、面向现代化的战略思想为指导，以加速产业发展、促进沈铁工业走廊发展为主题，以优化经济结构、转变经济增长方式为主线，以提升工业化、城镇化、产业化水平为重点，以激发产业活力，提高自主创新能力为发展策略，促进人的全面发展、不断提高人民群众物质文化生活水平，科学合理编制城市总体规划，促进开原市的国民经济和社会的可持续发展，将开原建设成为辐射能力强、产业集聚强、资源利用高效、生活环境适宜的活力城市。

## 六、规划任务

按照《中华人民共和国城乡规划法》以及建设部《城市规划强制性内容暂行规定》，本次城市总体规划以科学发展观为指导， 着力提高规划的前瞻性和可操作性，突出规划的强制性内容，搞好与相关规划的衔接。

### 1、加强市域城镇体系规划

按照城乡一体化战略调整和布局城乡建设用地，实现环境、资源与经济、社会的协调发展。统筹安排城乡居民点、各类产业、重大基础设施和公共服务设施的布局，构建分工有序、布局合理的城镇体系。

对市域必须控制开发的区域，包括风景名胜区、生态敏感区、地下矿产资源分布区等进行严格的保护。确定生态环境、土地和水资源、能源、自然和历史文化遗产等方面保护与利用的综合目标和要求，提出空间管制原则和措施。

### 2、完善城市总体布局

为城市的有序发展做出前瞻性、综合性的安排。集约化利用土地，提高土地利用率，科学确定城市规模和空间布局。适应城市快速发展的需要，合理确定城市用地规模，明确城市用地发展方向，为城市远期发展留出余地；优化城市布局结构，合理确定各类用地规模和布局；对现状不合理的用地进行调整，按照现代化城市的标准进行改造；强调对公益用地的控制，如文化设施用地、体育用地、教育用地、市政设施用地等；构筑城市交通网络，综合部署城市交通设施，形成快速的对外交通、便捷的区间交通和完善的区内交通。

制定历史文化遗产保护规划，进行人口与用地规模研究，确立城市用地发展方向，确定城市建设用地的空间布局，提出土地使用强度管制区划和相应的控制指标。

# 第二部分    市域城镇体系规划

# 第四章    社会经济发展战略

## 一、城镇发展的优势条件

### 1、区位优势

辽宁中部城市群是以沈阳为中心，通过沈阳的经济辐射和吸引，紧密联系的周围地区形成区域经济共同体，城市群包括沈阳、鞍山、抚顺、本溪、营口、辽阳、铁岭七城市。本着一个核心、多个副中心的都市圈战略建设，区域发展战略为做强中心城市沈阳，激励副中心城市鞍山、抚顺、本溪、辽阳、铁岭发展，扶持海城、开原、新民等县级市，开原是中部城市群重点扶持和发展的城市。因此，必须抓住这次机遇，发挥区域优势，加快自身发展。

### 2、交通优势

开原市有着比较优越的交通网络体系，京哈高速公路、京哈铁路、京哈公路（102国道）贯通市域南北，省道103（沈平线）、301（辽开线）、303（彰桓线）从城市东西通过；南距沈阳桃仙机场110公里。哈大高速铁路的建设将进一步加强哈大产业经济带，作为经济带上的重要节点之一，开原有着良好的发展前景。

### 3、产业发展优势——经济发展速度加快，经济实力增强

开原市产业发展态势良好，为经济实力的提升奠定了良好的基础。开原市近十年来产业结构发生了较为明显的变化，主要表现在第一产业逐步下降、第二、三产业的比重逐步上升，尤其第二产业的增加更加明显，从95年的24.9%上升到2007年的34.1%（图4-1）。

2007年，全市实现地区生产总值110.14亿元，是2002年的4.2倍，年均递增33%。产业结构从2002年的43.1：23.6：33.3，发展到2005年的33.3：34.1：32.6，到2007年的20：51：29（图4-2）。2008年，全市实现地区生产总值165亿元，按可比价计算比上年增长26.4%。由数据可以看出，国内生产总值逐年增长从2000年之前GDP比较平缓，从2000年后增长速度明显加快；从年增长率看从2000年后年均在10%以上，到2005年达到27%。

图4-1    开原市1997-2007年产业发展结构图

图4-2    开原市1997—2007年地区生产总值增长情况

由于基础设施建设的加快、开原工业区等项目的建设，信息服务、房地产、金融保险等新兴服务业和高附加值服务业得到快速发展。同时，开原市的旅游资源丰富，市场较为完备，相关服务企业众多。2007年内旅游人数达700万人，其中本地游客600万人，外地游客100万人。近三年游客人数以年30％速度递增。

根据铁岭市统计数据，近年来开原市经济发展在铁岭市范围内处于前列。

### 二、城镇发展的制约因素

### 1、可持续发展程度低

可持续发展度，包括综合经济发展水平、社会压力和社会发展三方面的因素。

依据促进自然—经济—社会复合环境系统的良性运行原则，分析开原城镇发展与生态环境之间的矛盾，根据城市的可持续发展压力和水平进行定量评估和空间指标进行分析，可以发现开原可持续发展中存在以下的压力因素：

（1）资源压力为水资源压力、土地资源压力和矿产资源压力的综合。

（2）生态环境污染是水污染、大气污染、固体废弃物排放和绿化覆盖率四项指标的综合。

（3）人口压力包括人口数量、人口质量和老龄化程度三项指标的综合。

（4）总压力是人口、资源和生态环境压力指数的综合。

### 2、水资源缺乏

开原市可利用水量为51571.3万立方米，人均可利用水量为907.1立方米，与国家标准人均2700立方米存在很大的差距，约为全国标准的1/3，属于水资源贫乏地区。虽然开原市拥有丰富的地表用水，但由于供水设施的不足，造成大量抽取地下水，导致地下水位下降。这将会引发地下漏斗区扩大、地面沉降等生态环境问题。

随着经济和人口的不断增长，开原市水资源需求量将随之增大，水资源供需矛盾将更加突出，水资源短缺将成为制约开原可持续发展的一个重要因素。开原市在经济社会发展战略的拟定中一定要注意这一制约因素，城市布局必须充分考虑保护水资源，合理利用水资源。

### 3、土地集约化利用程度偏低

开原市人口密度比较松散，但林地所占比例大，人均耕地面积较少。近年来，城镇建设用地迅猛扩张，城镇建设用地的建设密度和容积率偏低，土地集约化利用程度不高。

### 4、民营经济较弱

通过与2007全国百强县评比中第100位的河南省新郑市及全国平均水平和全省平均水平对比，可以看出，开原市经济发展方面的一些经济指标均低于新郑市、全国平均水平和全省平均水平。与全国百强县相比，开原的民营经济较弱，直接影响了整体经济活力和城镇化进程。与周边的调兵山、铁岭县等地区相比较，目前开原民营经济的规模相对较小，经济效益不好，缺乏带动效应，制约着企业组群的升级发展。

### 5、生态环境的压力

随着辽宁中部城市群及沈铁工业走廊的打造以及承接日韩产业，接受的产业部分是污染较较大的产业，将加大污染治理的成本。因此，未来开原市经济的发展、城市的建设、资源的开发必须考虑对生态环境的影响，不仅局限于山河等自然敏感地区，避免整个市域生态环境的恶化。

## 三、面临的挑战

### 1、区域竞争

在辽中城市发展群中，开原市具备区域协调发展的优势，同时也面临着与周边城市的激烈竞争。从城市职能定位到产业类型、工业规模以及争取邻近的韩、日的投资等，开原市不仅面临调兵山市、昌图县等的竞争，同时承受着沈阳、铁岭市等大中城市产业承接的压力。

在《铁岭市城市总体规划（2005—2020）》中，将开原市、调兵山市、昌图县和西丰县同时列为铁岭市域副中心城市。规划以铁岭市中心城区为中心，向南、向西两翼拓展，包括铁岭—昌图的城镇发展主轴和开原—西丰、铁岭—调兵山两条城镇发展次轴，打造“一体两翼”的城镇空间格局。

调兵山——市域副中心城市，以发展煤炭资源、煤电及延伸产业为主。

昌图县——市域副中心城市，是铁岭承接沈阳的产业大平台和城市拓展新空间，将发展成为以高新技术产业为先导，以大型工业项目为支柱的现代化工业基地。

西丰县——市域副中心城市，以建设现代物流、生态旅游和特色产品加工为主。

开原市作为铁岭的市域副中心城市，如何与区域其他县市产业互相补充、互相促进，同时在区域发展中进一步突显其特殊职能和优势地位，是开原市目前面临的巨大挑战。

### 2、产业结构需要进一步升级，投资结构需要优化

开原市产业发展阶段尚处于工业化的初期，以重工业为主，知识、技术、科技密集型的工业有待于进一步提高，第三产业比重偏低，需要进一步加强。产业结构层次低，竞争力差，高新技术产业规模小，传统产业改造缓慢。化工、水泥、机械制造等传统优势产业已基本趋于饱和，增长后劲不足。目前开原市资源深加工、技术资金密集型产业比重较小。

### 3、城乡经济发展不平衡

2007年城镇居民人均可支配收入为6249元，比上年增长28.3％，农民人均纯收入4040元，比上年增长8.3％。城市居民人均可支配收入是农民人均纯收入的1.6倍，而且其增长速度是农民人均纯收入的增长速度的将近3倍，城乡发展差距仍然较大。

## 四、城市发展战略

### 1、开放立市

开原市经济的发展存在资金、技术、人才要素资源的约束，为了突破这些城市发展的瓶颈，必须实施开放立市的发展战略。

实施开放立市的战略，必须主动扩大对外开放的广度和深度，接受沈大产业走廊、环渤海经济圈的辐射，积极参与国际国内经济合作和产业分工，将外部的资金、技术、人才通过各种途径引入开原，提高开原市的知名度和竞争力。

随着京哈高速铁路的建成，开原与沈阳经济区的联系将日益密切，按照辽中城市群的经济发展特色调整开原的经济结构，加强信息交流，加快产业融合。

### 2、区域协调发展

开原的发展应积极融入大区域协调发展进程中。将经济的发展与周边城市相互协调，产业发展必须在建立区域分工协作的基础上，培育特色产业，在错位竞争中寻求更广的发展空间。

### 3、工业强市

开原市的经济发展处于工业化的初期，劳动密集型产业占有很大的比重。为了保持城市经济的持续增长，必须提高产品的技术附加值，扩大资金密集型产业和技术密集型产业在开原经济总量中的比重，优先发展生产者服务业，跨越单纯依靠资源和资金投入的传统制造业的模式。

### 4、科教兴市

深入实施科教兴市战略，树立“科技是第一生产力，人才是第一资源”的观念，提高科技成果转化能力，用高新技术改造传统产业；全面提高劳动者素质，坚持教育优先发展原则，在巩固基础教育成果的基础上，大力发展高等教育、职业教育、成人教育和远程教育，发展壮大各类人才队伍，为开原发展提供科技和人才支持。

### 5、发展旅游

旅游业是目前世界上最重要的社会经济活动之一，随着“休闲时代”的到来，休闲度假将成为旅游业的主导，休闲产业的地位将不断加强。

开原是三国古都、五朝重镇，是东北省级历史文化名城，拥有丰富的旅游资源，已经逐渐成为很多旅游者的首要选择。因此，开原应当抓住中国社会向休闲生活时代发展、旅游业方兴未艾的有利时机，积极带动开原第三产业的全面发展。

### 6、可持续发展

城市经济的快速膨胀过程中，应该充分考虑对社会、环境的影响。尽量避免对自然环境、人文环境等不可再生资源的破坏。城市用地选址通过可行性研究，大型基础设施的选址和建设减少对生态敏感地区的破坏，如对水库、河流等关系到城市生存环境要素的保护。旅游资源应适度、有序开发，旅游风景区的开发建设由科学的环境评估报告作为指导。此外，城市的建设注意新区与旧区有机结合，开原老城具有良好的基础资源，城市发展过程中应避免城市外围的低密度蔓延，提倡集约使用土地。

## 五、社会经济发展目标

### 1、经济发展指标

根据国家和全省发展目标，开原市在全省县域经济排名中比较靠前，经济社会发展达到小康水平是切实可行的，通过对高、中、低三个不同的模型预测，确定开原经济发展目标为：

2008－2015年为打实基础阶段，GDP平均增长率达到25％，2015年GDP总量达到730亿元。

2016－2030年为整合成熟阶段。GDP平均增长率为10％，2030年GDP总量达到1518亿元。

### 2、社会发展目标

根据开原市国民经济和社会发展第十一个五年规划的要求，开原市在未来的十年内将建成经济与社会、工业与农业、城市与乡村、人与自然协调发展的现代化中等城市，结合铁岭市社会经济发展的总体水平，确定开原市社会经济发展的目标（表4-1）。

表4-1     开原市经济社会发展指标

| 类别 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 2007年 现状值 | 规划值 |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2030 |  |
| 社会类 | 1 | 市域人口/城镇人口 | 万人 | 63/25.8 | 68/38 | 75/59 |  |
|  | 2 | 城镇化水平 | % | 43.67 | 56 | 78 | ≥50 |
|  | 3 | 恩格尔系数 | % | 39.2 | 32 | — | <40 |
| 环境类 | 4 | 单位GDP能耗 | 吨标煤/万元 | 2.05 | 1.0 | ＜1.0 | ≤1.2 |
|  | 5 | 单位GDP水耗 | m3/万元 | 80 | <75 | ＜75 | ≤150 |
|  | 6 | 环保投入占GDP比例 | % | 2.0 | 3.5 | ＞3.5 | 3.5 |
|  | 7 | 森林覆盖率 | % | 45.6 | ＞45 | ＞45 | ≥45 |
|  | 8 | 受保护地区占国土面积比例 | % | 8.93 | >20.34 | >20.34 | ≥20 |
|  | 10 | 城市回用水利用率 | % | 20 | ＞60 | — | ≥60 |
| 城市建设类 | 11 | 人均道路广场 | m2 | 16.32 | 17 | 19 | — |
|  | 12 | 道路网密度 | km/km2 | — | 6 | 7 | — |
|  | 13 | 人均居住面积 | m2 | 16 | 12 | 15 | — |
|  | 14 | 绿化覆盖率 | % | 35.80 | 41 | 50 | ≥40 |
|  | 15 | 绿地率 | % | 30 | 35 | 45 | — |
|  | 16 | 人均公共绿地 | m2/人 | 7.62 | 10.5 | 15 | ≥12 |
|  | 17 | 人均生活用水量 | 升/日 | — | 150 | 180 | — |
|  | 18 | 供水普及率 | % | — | 100 | 100 | — |
|  | 19 | 人均生活用电量 | 度/年 | — | 800 | 1400 | — |
|  | 20 | 生活燃气普及率 | % | — | 100 | 100 | — |
|  | 21 | 集中供热率 | % | — | 100 | 100 | — |
|  | 22 | 电话普及率 | % | 31 | 50 | 60 | — |

# 第五章  市域城镇体系布局

## 一、区域统筹

区域统筹发展可以实现区域空间结构、基础设施配套、产业协作、生态环境保护等多方面的协调发展，从而避免区域发展不平衡、内部出现恶性竞争，提升区域发展的综合实力。

### 1、沈阳经济区

国务院已经批准在沈阳经济区进行新型工业化综合配套改革实验,旨在使沈阳经济区在重点领域和环节的改革上,大胆探索、率先突破,走出一条中国特色新型工业化、城镇化道路,带动东北等老工业基地全面振兴,为全国范围内建立新型工业化发展模式、加快发展方式转变,发挥示范和带动作用。

因此，开原的经济发展必须充分融入沈阳经济区，积极争取和主动承接沈阳、铁岭等中心城市的产业梯度转移和资本外溢，在产业协作、城镇空间结构、道路交通、市政基础设施和生态环境保护方面与区域城市协调发展，实现开原市的跨越式提升。

（1）有序引导城镇建设向沈铁工业走廊集聚，实现与沈阳、铁岭的产业空间对接。

（2）完善区域交通，实现与沈阳经济区中心城市的快速联通。

（3）保护生态环境，统筹建设高速铁路、高速公路等交通干线两侧的绿色廊道，保护跨市域的山体和水系，打造宜居的人文环境。

### 2、同城化的开原——清河城区

（1）区位关系

清河区虽然隶属于铁岭城区，但是位于开原市域，距离铁岭主城区40公里，在基础设施、经济发展方面与铁岭城区没有直接联系。与之相反，清河与开原中心城区边界接壤，清河主城区与开原市主城区相距仅7公里，与开原的城市发展密切相关。从地缘看，清河与开原属同一经济区划范围，两者的经济腹地具有同一性。近年来，开原与清河的发展已呈现出相接的趋势。

通过分析开原、清河的社会经济发展的现状与城镇布局结构，在《铁岭市总体规划（2005~2020）》中提出了“开原——清河”同城化发展的区域发展战略，从而提升清河——开原城市等级和综合实力，促进经济整合和产业重构，统筹协调区域发展的重大问题，改变“局部有序、整体无序”的发展状态，使之成为辽北经济发展的重要增长极。

（2）区域职能与形象

从职能定位上，开清一体化区是东北地区重要的农副产品加工基地、文化旅游基地、能源电力基地和装备制造业配套产业基地，是辽北地区现代物流中心。从城市形象上，区内的大清河、清河水库及周边山林是松辽平原少有的自然景观，随着生态产业的发展和生态人居环境的建设，开清一体化区将成为人与自然和谐共生的山水型宜居城市。

从城市形象上，开清一体化区处于汉满文化交汇融合的地带，区域内涌现了一批在全国具有影响力的名人名戏，树立了开原市东北文化名城的形象。

（3）区域空间结构

基于 “一城、两翼、三中心”的总体思路，对由开原老城、开原市区和清河区组成的开清一体化区域进行规划统筹，形成功能齐备，协调发展的开原——清河城区。

对开原中心城区的居住、行政和商贸用地进行改造建设一体化区的公共服务与生活居住综合功能区，形成开清一体化区的主中心。

调整清河区现状的城市用地性质，建设健全工业、旅游、居住等职能 ,形成开清一体化区的副中心。

在现状开原城区和清河城区之间的区域内建设新型商贸居住区。依托大清河良好的风光和区域的人口聚集，形成一个宜商宜居的城市空间。

完善开原老城的旅游服务中心功能，构成城市主、副中心之外的一个独立的片区中心。

工业区结合现状发展形成两个园区。扩大开原现状的铁西工业区并且向北延伸，作为一体化区的高端制造业基地；在清河区开清路南部建立以清河电厂为主体的重工业基地，在开清路北侧建立轻工业区。产业发展的两翼齐飞，拉动开原——清河城区成为未来辽北地区经济快速增长的亮点。

## 二、市域城乡统筹

### 1、城乡统筹发展原则

（1）利用城市规划手段调控市域范围内建设用地规模。

（2）完善城区功能，提高土地的集约化利用，引导城市健康、有序的发展。

（3）加强镇区建设，突出中心镇的引导、示范作用。在新农村建设的的时代背景下，合理进行迁村并点工作。

（4）建立完善的基础设施体系，包括铁路、道路、信息化建设等，提高域内、域外的流通功能。

（5）实施可持续发展战略，促进对生态敏感资源的全面保护。

（6）突出市域范围内“山、林、田、城”的城市特色，建设适宜居住、创业、旅游的魅力城市。

### 2、城乡规划策略

（1）通过农村城镇化的发展，集聚资本和人口，调整农村产业结构、就业结构和城乡关系，逐步解决“三农”问题。

（2）人口向城镇集中，工业向园区集中，农业向规模化经营集中。

（3）实施经济国际化、新型工业化、农业产业化战略。

### 3、城乡统筹发展重点

（1）建设中心城区

城市建设中重点做好中心城区的建设，尤其是城市新增建设用地的开发。大力发展第二、第三产业，提供更多的就业岗位，满足周围农业人口进城务工的要求。

（2）强化经济板块的作用

做好西部工业园区和北部老城区的开发和建设，通过规划手段合理引导城区的协调发展，带动周围经济快速发展。与中心城区共同组成开原市的经济板块。

（3）协调发展建制镇

以城镇体系规划的中心镇为带动，协调发展各建制镇，根据各镇自身的资源、交通等条件，开发特色产业、建设特色城镇。

（4）村庄迁村并点

调整现有农村居民点布局结构，减少村庄数量，扩大村庄规模，提高公共服务设施水平，鼓励合村并点，提高土地利用率。

## 三、城镇化水平现状

城镇人口是居住在镇级以上政府所在地，享受城镇基础设施的常住人口。2007年，开原市户籍人口中非农业比重为23.86%。另一方面，2007年开原市城镇人口共计25.81万人，城镇化水平与非农业化水平之间的比例为1.83：1。

在18个建制镇中，城镇化水平相差悬殊，庆云堡镇的城镇化水平已经接近50%，大部分乡镇还处于10~20%之间，说明农村劳动力资源丰富，城镇化有着较大的发展空间。

表5-1    2007年开原市城镇化水平统计表

| 序号 |  | 城镇人口 | 非农业人口 | 城镇化比重（%） | 非农人口比重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 258057 | 141269 | 43.67 | 23.86 |
| 1 | 新城街道 | 129549 | 120311 | 100 | 92.87 |
| 2 | 老城街道 | 27122 | 4800 | - | 17.70 |
| 3 | 兴开街道 | 31242 | 503 | - | 1.61 |
| 4 | 威远堡镇 | 4530 | 1271 | 17.15 | 4.81 |
| 5 | 庆云堡镇 | 14500 | 1446 | 49.70 | 4.96 |
| 6 | 中固镇 | 4676 | 1474 | 16.68 | 5.26 |
| 7 | 八棵树镇 | 5290 | 1695 | 15.57 | 4.99 |
| 8 | 金沟子镇 | 5200 | 974 | 25.94 | 3.31 |
| 9 | 八宝镇 | 4307 | 1273 | 12.05 | 3.56 |
| 10 | 业民镇 | 2945 | 519 | 12.22 | 2.15 |
| 11 | 莲花镇 | 3170 | 633 | 18.96 | 3.79 |
| 12 | 靠山镇 | 2115 | 1158 | 9.69 | 5.30 |
| 13 | 城东乡 | 2603 | 460 | 12.98 | 2.29 |
| 14 | 三家子乡 | 2263 | 529 | 11.50 | 2.69 |
| 15 | 马家寨乡 | 2683 | 441 | 19.92 | 3.27 |
| 16 | 上肥地乡 | 1750 | 400 | 14.40 | 3.29 |
| 17 | 下肥地乡 | 4600 | 778 | 27.18 | 4.60 |
| 18 | 黄旗寨乡 | 2402 | 697 | 14.15 | 4.11 |
| 19 | 松山堡乡 | 2397 | 745 | 10.26 | 3.19 |
| 20 | 李家台乡 | 3274 | 763 | 13.62 | 3.17 |
| 21 | 林丰乡 | 1439 | 399 | 13.26 | 3.68 |

数据来源：《开原市国民经济统计资料汇编》2007年，开原市乡镇基本情况基本表。三家子乡2007年后与庆云堡镇合并。

### 2、城镇化发展历程

根据十年来统计数据，开原市非农业化水平总体上呈增长趋势，其中2001~2003年期间非农业化水平变化平缓，近几年增长幅度较大，一直处于接近24%的水平。另一方面，开原市城镇化水平持续增长，远远高于非农业化比重。

图5-1    开原市近10年非农业人口比重

通过对近10年的数据分析，可以发现开原时城镇人口增长较快，市域城镇化水平较高，但是非农业化水平严重滞后于城镇化水平，非农业人口与城镇人口的差距较大。

当前，开原市农村劳动力充足，城市正处于从第一产业的群体转型为第二、第三产业群体的过程中，随着农业劳动生产率的大幅提高，未来将有大量剩余劳动力从农业生产中释放出来，城镇化面临加速发展的趋势。

从非农业化比重与城镇化水平的差距可以发现，当前开原市城镇建设区已经有众多农业户籍居民长期驻留，其中经济相对发达的庆云堡镇城镇化水平与非农业比重相差接近10倍，其余乡镇两者之间的差距也在4~6倍之间，可以发现经济发展已经成为推动城镇化进程的重要动力。另一方面，开原市各个乡镇城镇化水平差距较大，靠山镇只有9.69%，而庆云堡镇已经达到49.70%，反映出在市域范围内人口地域分布不平衡，多个乡镇经济发展刚刚起步，未来将有很大的经济提升空间和城镇化加速发展的趋势。

## 四、市域人口规模预测

### 1、市域总人口增长机制分析

近年来开原市总人口的增长以自然增长为主，人口增长总量比较缓慢，大多数年份的自然增长率已经降至5‰以下。由于人口增长的惯性，未来开原市总人口仍然将有一些自然增长，但是受到人口年龄结构波动的影响，开原市人口自然增长率将会有所下降，逐步稳定在一个低增长率的水平上。

伴随着人口自然增长率的下降，人口机械增长率将改变负增长的趋势，在未来将有较大幅度提高。大量的研究证明，人口的迁移活性与社会经济的发展水平呈正相关关系，社会经济的发展将大大促动人口在不同区域间的迁移流动。虽然开原市的经济发展与国内百强县市存在一定差距，但是随着国家振兴东北工业基地战略的实施，开原市将迎来新的发展机遇。东北振兴、南资北移、大都市产业转移、沿海开放和辽宁省打造沈阳经济区的历史机遇为开原提供了广阔的发展空间。同时，开原市工业区的大规模建设将提供众多的就业岗位，城市功能的提升将使开原成为区域人口迁移的目的地。在全国户籍改革逐步推进的形势下，人口迁移流动的政策壁垒将逐渐被打破，而正在探索中的财政“省管县”为县级市的发展带来更大的活力，开原市必将吸纳大量的产业人口。

因此，开原市综人口的增长将由自然增长为主逐渐转变为由自然增长和机械增长共同推动。

### 2、市域人口预测

在开原市域人口预测中，根据取得的数据资源，确定采用综合增长法和劳动力需求法进行推算。

（1）综合增长法

综合增长法式按照历年人口增长率的变化预测人口规模，具体计算公式为Pt=P0(1+r)t。其中：Pt为规划期末年的总人口；P0为规划基年的总人口；r为人口的综合增长率；t为规划年限。

根据户籍人口和暂住人口预测，2015年开原市域总人口为80万人，2030年开原市域总人口为94万人。

（2）劳动力需求法

劳动力需求法是通过第一、第二、第三产业对劳动力的需求总量和带眷系数推导出市域总人口规模。

通过耕地总量、人均耕地规模、农林牧渔劳动力比值推导出第一产业劳动力为2015年13.36万人，2030年为8.22万人；参照开原市GDP总量和人均劳动生产率的预测，得出第二产业劳动力规模2015年为18.36万人，2030年为27.14万人。参考第二产业与第三产业劳动力的比值，推测出开原第三产业劳动力数量为2015年12.24万人，2030年为21.71万人。

结合带眷系数的估算，得到市域总人口约为2015年82万人，2030年为92万人。

（3）市域总人口预测

通过综合增长法和劳动力需求法对开原市常住人口进行了预测，结果表明，开原市到2015年市域人口将达到80~82万人，2030年市域人口将达到92~99万人。对预测结果进行综合平衡，确定开原市域2015年常住人口将达到82万人，2030年常住人口将达到92万人。

## 五、市域城镇化水平预测

### 1、开原市城镇化发展的动因分析

（1）经济产业发展的有利推动

开原市正处于经济快速发展的启动时期，地区生产总值年增长率在2000年之前比较平缓，从2000年以后持续增长，年增长率全部超过了10%。2008年开原市地区生产总值达到165亿元，同比增长21.7%。预计到2030年，开原市地区生产总值将可以到达1518元。根据辽宁省统计局数据，开原市地区生产总值、财政一般预算收入、规模工业增加值、固定资产投资四项主要经济指标全部进入辽宁省县域经济的前十名，城镇居民人均可支配收入实现10500元，人均GDP达到18333元（按现行汇率相当于约2700美元），已经接近初步实现现代化标志的人均GDP4000美元水平，因此开原市将进入工业化的加速发展时期。

同时，国家振兴东北老工业基地战略为开原市提供了承接东部沿海地区产品与技术转移、参与东北地区基础设施建设的机遇。产业发展和国家发展战略带来的机遇将极大地推动开原的经济发展，从而推动城镇化的加速发展。

（2）城乡统筹发展

2007年开原市耕地面积为809.41平方公里，是国家重点粮食主产区之一，农产品丰盛，2005年已经被列入国家优质粮食产业项目基地。当前，农副产品加工业占工业总产值的39.3%，是开原市经济发展的重要产业。

另一方面，农业生产率的提高和国家土地承包经营权流转的政策必然促进适度规模经营和现代农业的发展，进一步解除农村劳动力非农就业的后顾之忧，极大地促进了农村劳动力转移，促使未来会有大量农村剩余劳动力向城镇建设区涌入，提高开原市城镇人口的机械增长。

城乡统筹发展是落实科学发展观的必然要求。城乡统筹强调集聚，改变分散状态，促使人口和经济向中心城区、中心镇、中心村集中。随着城区的建设发展，等级规模合理、空间布局有序、智能分工明确的城镇体系逐步形成，为城镇化发展构筑了良好的平台。

因此，必须按照城乡一体化发展的原则，以小城镇建设为先导，加快壮大镇街和中心村庄等节点，加速东部山区和西部平原地区剩余劳动力向城区和镇区转移，打造市域经济增长点。

### 2、市域城镇化水平预测

（1）非农业人口比重计算法

由于统计数据中非农业人口数量具有时间的延续性和历史可比性，能够相对真实的放映地方城镇化发展的程度，故采用非农业人口增长作为预测城镇化水平的主要依据，然后依据非农人口占驻地人口的经验比例关系折算出城镇人口，以此计算城镇化水平。

将相应参数带入公式中，得到2015年开原市域城镇化水平为72%，2030年开原市域城镇化水平为80%。

②LINEST回归法

由于经济发展对城镇化有着强大的推动作用，一般人均GDP水平越高，城镇化水平也越高。人均GDP与城镇化之间存在着正相关关系。

对1998年以来各个年份人均GDP和非农业人口比重进行LINEST回归分析，得到回归方程为：

Y=0.000398X+29.05     (R2=0.9317)

由于工业与旅游业的快速发展，开原市在1998年~2007年期间经济增长速度维持较高的水平，年均经济增长率接近20%。近期内随着工业园区的发展和城市第三产业的提升，开原市经济发展将持续在较高的水平。远期按照国家的产业政策经济发展必然由粗放型向集约型转变，经济增长速度会适当放缓。参照预测模型采取以下高、中、低三种方案预测。

引用回归方程，得出开原市非农业比重预测结果为76%、72%、67%。现状开原市城镇化水平与非农业比重之间的差值为1.83：1，随着户籍制度改革的推进，预计未来这一差值呈现逐渐下降趋势，以2015年1.5：1计算， 2030年以1.1：1计算，2015年开原市城镇化水平为74%、70%、66%，2030年开原市城镇化水平为83.6%、79.2%、73.7%。

图7    LINEST回归法

③联合国法

联合国法预测城镇化水平的计算公式为：

URGD=Ln{[PU(2)/(1-PU(2))]/[PU(1)/(1-PU(1))]}/n。

PUn/(1-PUn)=[PU(1)/(1-PU(1))]×eURGD×t。

其中，URGD是城乡人口增长率差，PU(1)是前一个时间点的城镇化水平，PU(2)是后一点时间的城镇化水平，n是规划年限。

开原市在2000年和2007年的城镇化水平分别为30.06%和43.67%， 计算得出2015年城镇化水平PU(2015)=79.20%，2030年城镇化水平PU(2030)=79.20%。

（3）城镇化水平综合分析

当前开原市的城镇化水平正处于30~70%的区间，未来20年开原必将进入城镇化飞速发展的区间，城镇化水平出现大幅的增长。

根据三种方法对开原市城镇化水平的预测，综合考虑开原市城镇化发展阶段和社会经济发展现状，未来开原市城镇化水平年均增长1.5~2.5个百分点的预期是可行的，《铁岭市总体规划2005~2020》确定铁岭市城镇化率2020年为65%，这一水平低于《辽宁省城镇体系规划（2002~2020年）》中预测辽宁省德城镇化水平。考虑到2020年至2030年还有10年的发展区间，综合考量中间值，确定开原市2015年城镇化水平为72%，城镇总人口约60万人，2030年城镇化水平为80%，城镇人口约76万人。

## 六、市域城镇体系规划

## 1、城镇体系现状

在上一版总体规划中，根据现状城镇在政治、经济、交通运输等多方面发挥的职能差异，市域城镇体系分为中心城市、副中心城镇、重点城镇、一般城镇四个等级，在市域发展过程中分别承担着以下职能。

中心城市（1个）：指包括新城、老城、兴开三个街道办事处的开原城区，市政府所在地，在市域政治、经济、文化发展中起着核心带动作用，第二、三产业发展较为完备，是市域科技文化信息的集散地。

副中心城镇（3个）：庆云堡镇、八棵树镇、金沟子镇，工业发展迅猛、人口增长迅速，交通区位条件优越，是目前市域经济增长重要的带动点。

重点城镇（4个）：威远堡镇、中固镇、八宝镇和下肥地镇，是农业和工业相对较发达的地区，交通区位条件较好，是带动周边乡镇发展的增长点。

一般城镇（10个）：业民镇、莲花镇、靠山镇、城东乡、马家寨乡、上肥地乡、黄旗寨乡、松山堡乡、李家台乡及林丰乡。城镇规模较小，产业结构以第一产业为主，经济的发展除增强自身经济增长因素外，还需依托周边经济较为发达的重点城镇。

### 2、等级规模结构规划

根据以上对市域城镇体系现状的分析，按照产业布局、资源条件、交通区位条件，在总体规划中将开原市域城镇体系划分为中心城市——中心镇——一般镇的三个等级结构（表5-2），按照城镇人口总数划分四个规模结构（表5-3）。

从集中管理、扩大公共设施规模效益的理念出发，总体规划提出撤乡合并的方案，将上肥地乡合并入下肥地乡，通过撤乡建镇形成下肥地镇。

### 3、城镇职能结构规划

根据市域城镇的发展现状、资源条件、经济实力、发展潜力、产业特色以及所在区域经济发展中所发挥的作用，将开原市域城镇职能分为以下四类（表5-4）。

（1）城区：市域政治、经济和文化的中心。

（2）综合型：在市域或地区的经济次级中心，对周围城镇承担着辐射带动作用。

（3）工业型：具有一定规模的工业区，民营工业比较发达并在城镇经济中占主导地位的城镇。

（4）农副产品加工型：主要以农副产品的加工为主的城镇。

（5）集贸型：交通条件良好，拥有良好的观光旅游资源，通过发展集市贸易和能带动城镇商贸经济发展，并在城镇经济中占主导地位。

表5-2    市域城镇等级结构规划一览表

| 等级 | 等级名称 | 数量 | 城镇名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 中心城市 | 1 | 城区 |
| II | 中心镇 | 5 | 庆云堡、八棵树、中固、靠山、威远堡 |
| III | 一般镇 | 11 | 八宝、业民、城东、莲花、马家寨、下肥地、黄旗寨、李家台、林丰、金沟子、松山堡 |

表5-3    市域城镇规模结构规划一览表

| 城镇人口 | 数量 | 城镇名称 |
| --- | --- | --- |
| 〉50 | 1 | 开原城区 |
| 〉3 | 1 | 庆云堡 |
| 〉1 | 3 | 八棵树、中固、威远堡 |
| 0.5~1 | 4 | 金沟子、八宝、上下肥地、靠山 |
| <0.5 | 8 | 业民、城东、莲花、马家寨、黄旗寨、李家台、林丰、松山堡 |

表5-4    开原市城镇职能规划

| 职能类型 | 数量 | 城镇名称 | 主要职能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城区 | 1 | 开原城区 | 市域的政治、经济、文化中心 |
| 综合型 城镇 | 4 | 庆云堡、威远堡 | 市域西部及北部经济次中心，以机械加工业为主导产业 |
|  |  | 八棵树 | 市域东部经济次中心，以农副产品加工和集市贸易为主 |
|  |  | 中固 | 市域南部经济次中心，以建材加工为主，以集市贸易、现代农业为辅 |
| 工业型 | 3 | 金沟子 | 以发展建材业为主 |
|  |  | 城东 | 以机械加工和集市贸易为主 |
|  |  | 八宝 | 以加工业和商贸为主 |
| 农产品 加工型 | 7 | 林丰、上下肥地、黄旗寨、靠山、马家寨、莲花、业民 | 农副产品加工业为主的城镇 |
| 集贸型 | 2 | 松山堡、李家台 | 以集市贸易和生态旅游为主 |

### 4、市域中心镇的规划控制

（1）庆云堡

庆云堡是省级重点城镇，也是开原市城镇人口最多的建制镇，现状经济发展良好，同时还是开原市与西部城镇联系的门户。在总体规划中确定庆云堡是开原市西部的副中心、以机械加工业为主导产业、商贸发展良好的现代化城镇。至2030年城镇建设用地2.5平方公里，镇区发展方向为沿303省道向东发展。

（2）中固

中固是铁岭市重点城镇，商贸发展态势良好，近年来城镇人口增长较快。规划确定中固是开原市南部副中心城镇，以建材加工业为主导产业，集市贸易和现代农业高度发达、服务职能完善的现代化小城镇。至2030年城镇建设用地1.5平方公里，镇区发展方向为向西依托102国道发展。

（3）八颗树

八颗树位于开原市域东北部，农业和农副产品加工业发达，还拥有湿地生态保护区等珍贵的旅游资源，是开原市域东部乡镇经济发展最好的城镇，也是东部人口较多的城镇。规划八颗树镇为开原市域东部的中心镇，以农业和农副产品加工业为主导产业、生态环境良好的宜居的现代化城镇。至2030年城镇建设用地0.9平方公里，镇区发展方向为沿103省道向西南发展，镇区配置完善的公共服务设施，服务于东部城镇居民。

（4）威远堡

威远堡位于开原城区的北部，经济发达，主导产业包括机械加工和农副产品加工业。规划威远堡镇是开原北部地区的中心城镇，为莲花、城东等乡镇提供公共服务中心，是开原市域产业发展轴线的重要节点。

（5）靠山镇

靠山镇已经成为辽北地区规模较大的苗木花卉交易基地。规划以靠山镇为中心城镇，是开原市南部区域重要的农副产品交易和集散中心，带动周边农业乡镇的经济发展。

### 5、城镇建设用地配置

城镇建设用地的配置必须兼顾社会、经济和环境效益的综合平衡，充分考虑城镇化和空间结构发展的需要，合理确定城镇人均建设用地标准和城镇建设用地规模。

对于庆云、中固等位于城镇发展轴带上的城镇，建设用地需要集约化发展。对于市域东部以农业为主的城镇和农村居民点，规划通过村庄迁并限制用地的无序扩张。

依据《城市建设用地分类标准》、《镇规划标准》和开原市土地利用现状，结合《铁岭市总体规划2005~2020》的要求，开原市人均建设用地城区控制在115平方米以下，城镇控制在120平方米以下，新农村按照130平方米控制。其中城镇建设用地总量为88平方公里，村庄建设用地为22平方公里。

## 七、市域空间结构规划

为了推进开原城乡一体化发展的进程，进一步实施区域经济一体化战略，明确不同区域的功能定位，必需科学定位市域整体的产业发展方向以及经济发展的带动轴。开原市域空间结构规划为“一核、一带、两轴、两区”的整体增长结构。

### 1、一核

中心城区是市域政治、经济、文化的核心，以开原中心城区为市域发展核（包括新城、老城及兴开三个街道办事处），结合西部工业区的经济带动，整个城区呈现向西、向东南发展的趋势。提高核心区的集聚力和辐射带动作用，进一步激发周围其他城镇发展的活力，提高市域整体的发展水平。

### 2、一带

“一带”为哈大城镇产业发展带，该产业带是东北经济区的核心地带，重点发展农业及农产品加工、汽车、机械装备工业、石化、高新技术产业，对开原经济发展起着重要的带动作用。开原市凭借102国道、沈哈高速公路和京哈铁路等优越的交通条件，与整个哈大产业发展带建立起便捷的联系，成为整个市域发展的南北动脉，同时联系中心城区和金钩子、中固等重要城镇。

### 3、两轴

“两轴”为南北城镇经济发展轴和东西城镇旅游观光轴。南北经济发展轴指“庆云堡镇——八宝镇——威远堡镇——莲花镇”轴线，是市域北部经济的发展带动轴。东西城镇旅游观光轴为“中固镇——松山堡镇——下肥地镇——八棵树镇”轴线，联系着市域南部重点镇，主要发展旅游、农副产品加工等产业。

### 4、两区

“两区”由哈大城镇产业发展将市域发展为两个经济发展区，即西部产业经济区和东部旅游经济区。

（1）西部产业经济区

西部产业经济区是沈哈高速公路以西，以庆云堡镇为中心的城镇产业密集区，承接中心城区产业的扩散转移，重点发展工业、商贸经济。

（2）东部旅游经济区

东部产业经济区包括市域范围内东部低山区，是实施生态战略的重点保障区域，利用现状优越的自然风景条件、自然保护区、森林公园，发展生态旅游及相关产业。该区域作为保障生态环境的基础，不宜发展有污染的工业。

## 八、产业发展与空间布局

### 1、产业选择

（1）第一产业选择——发展高效农业，建设现代化农业园

开原是国家的重要粮食产区，在产业规划中必须强化农业的基础地位，推进农业和农村经济结构的战略性调整，大力发展高效、生态的农业，促进农业产业化经营，重点发展种植业、畜牧养殖业、林果业，利用良好的自然山体及水系资源开发观光农业。

①优势农产品基地建设

优化粮食品种结构，大力发展优质绿色稻米、非转基因高油大豆、转基因高产玉米、良种繁育等高效品种。做大做强蔬菜、水果、绿色稻米、制种、苗木花卉、草莓、优质烟叶、食用菌、中草药、野生榛子等10个特色主导产业。建设八棵树烟叶、靠山苗木花卉、松山南国梨、三家子草莓等万亩专业区20个，使产业化基地面积占耕地面积的60%以上。提高农业机械化水平。

以国家实施农业机械化推进项目为契机，鼓励农民增加投入，推进机械化作业，推广农机新技术，为实现农业集约化生产创造条件。

把发展养殖业作为调整农业产业结构的战略重点。立足资源优势，东部山区以发展牛、羊等食草型动物为主，中部和西部草原以发展猪、禽等食粮型动物为主，重点建设好瘦肉型猪、肉牛、奶牛、肉鸡、鸭鹅五大工厂化养殖基地。以东羽乳业、顺华种猪为龙头，进一步推广人工受精、胚胎移植等现代畜牧技术，加强优良种畜繁育基地建设。加强和完善动物防疫体系建设，严格防空高致病性禽流感等重大疫情，确保畜牧安全。使畜牧业产值占农业总产值的60%以上。充分利用丰富的水面资源，大力发展淡水养殖业。

②龙头企业建设

扶持万润肉食、嬴德肉食、大豆分离蛋白等农产品加工企业实现规模扩张和优化升级，提高市场竞争力和占有率。充分利用资源优势，重点引进和培育发展一批企业规模大、科技含量高、市场竞争力强的农产品深加工项目，全面提高大宗农副产品的精深加工水平和综合经济效益。扩大烟叶基地生产，着力培育玉米、水稻、大豆、生猪、肉鸡、肉鸭、蔬菜、草莓、奶业、烟叶十大产业化龙头企业，形成比较完整的产业链条。

③农业综合服务体系建设。

完善和健全农业技术推广体系。搞好农业标准化体系和农作物病虫害预防监测中心建设。鼓励和引导农民发展各类专业合作经济组织，提高农民的组织化程度。加强各类农产品专业批发市场建设，建立农产品 绿色通道。积极发展农产品保鲜、储藏、分级、包装等劳动密集型企业。

（2）第二产业——重点发展机械制造、生物化工、农产品加工、纺织服装和建材

根据开原市现状工业基础（表5-5）和城市综合实力，以建设一批规模大、水平高、实力强的项目为基础，着力培育发展机械加工、生物化工、食品与农副产品加工、纺织服装和新型建材等主导产业，建设铁西产业园区，充分发挥产业集聚和示范带动作用，延长产业链条，推动支撑产业的规模扩张和优化升级。

表5-5   开原市2007年分行业工业企业经济指标

| 工业行业名称 | 单位数（个） | 工业总产（千元） | 比重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 农副食品加工业 | 33 | 1357084 | 39.3 |
| 专用设备制造业 | 20 | 355016 | 10.28 |
| 造纸及纸制品业 | 8 | 288670 | 8.36 |
| 化学原料及化学制品制造业 | 17 | 265033 | 7.68 |
| 通用设备制造业 | 26 | 205400 | 5.95 |
| 非金属矿物制品 | 16 | 194556 | 5.62 |
| 纺织业 | 6 | 161270 | 4.67 |
| 印刷业和记录媒介的复制 | 4 | 114625 | 3.32 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 3 | 109519 | 3.16 |
| 食品制造业 | 5 | 96517 | 2.8 |
| 塑料制品业 | 9 | 58489 | 1.69 |
| 非金属矿采选业 | 9 | 50650 | 1.47 |
| 其他（比重均小于1%） | — | — | 5.7 |

①机械制造加工产业

推进机械制造骨干企业的规模扩张与技术升级。支持起重机械、建筑机械、成套烘干设备、汽车零配件等生产加工企业，以产品为纽带，进行行业联合和资产重组。以机械工业园为载体，积极承接大型成套设备生产企业的配套加工，努力把开原建设成大沈阳经济圈中重要的零配件加工基地。

以北方五金城为依托，积极引进全国五金制造骨干企业，在开原建设生产加工基地，形成产业集群；以农机和五金制造产业为重点，建设机械加工工业园。

②生物化工产业。

利用燃料乙醇项目副产物发展循环经济，生产系列化工产品，扩大生物能源产业。推进辽宁金信生化有限公司的年加工50万吨燃料乙醇联产45万吨副产品项目，建设乙醇工业园。项目建成后将实现每年近3亿的税金，安排就业11000多人。

③食品及农副产品加工产业。

开原市农业高度发达，农副产品种类丰富，具有发展农副产品加工业的良好基础。通过一系列农产品加工项目的建设，使之成为开原的主导产业之一：加速推进年产20万吨玉米变性淀粉、万吨大豆分离蛋白、利用生物技术年深加工12万吨稻谷、年加工6万吨营养强化大米、5000万只肉鸡、肉鸭屠宰及系列产品加工、年加工2万吨草莓系列产品、年屠宰100万头生猪联产一万吨熟食制品等一批重大项目建设。

④纺织服装产业。

以现有亚麻纺纱生产能力为基础，加大招商力度，形成5万锭纺纱能力。大力发展亚麻产品深加工，形成集纺纱、织布、印染、制衣为一体的亚麻产业链，建设纺织服装工业园。

⑤新型建材产业。

积极推进日产4000万吨熟料新型干法水泥、综合利用粉煤灰生产强力砌块砖项目建设进程。合理有序地开发石灰石、大理石等资源。加快对现有红砖厂的技术改造，全部淘汰实心粘土砖，发展空心砖。积极发展节能、轻体、环保新型建筑材料，构筑新型建材产业群。

（3）以发展现代服务业为重点，加速建设区域性物流中心

积极发展现代服务业，巩固提升传统服务业，着力规划、建设和经营好一批规模大、档次高、辐射力强的专业批发市场，全面提升服务业总体水平，全力打造辽北地区区域性物流中心，形成与中等工业城市城市和商贸旅游省市相匹配的现代化服务体系。

①生活服务业。

不断扩大信息服务业在生产、生活中的应用范围，提高综合服务水平，积极拓展通讯服务、电子政务、电子商务、远程教育等网络增值业务。

积极培育房地产、产权交易、科技服务、人才交流等生产要素市场，稳健发展公证、法律、会计、审计等中介组织。

金融保险业要拓宽服务范围，丰富服务产品，提高服务水平。引导和鼓励各类金融组织在开原设立办事机构。整合规范各类专业信用社，做大做强地方商业银行。

积极促进教育培训、文化娱乐、医疗保健、体育健身等新兴产业发展，稳妥推进公益性事业单位的市场化、企业化进程。

积极发展面向广大居民形式多样的便民服务、实行社会事务社区化管理，奸臣设施配套、功能完善、服务优良、管理规范的社区服务体系。

②做大做强流通产业，打造区域性物流中心

完善交通运输体系，开展联运、配送等业务、建设区域性交通枢纽；积极发展信息服务业，构筑物流信息服务平台；完善物流配套政策，创新管理模式，优化物流环境。

依托开原市的区位优势，建设物流园区，初步形成大市场、大物流格局，实现由传统商贸市场向现代物流中心的转变。沿102线重点规划建设辽北五金机电销售中心、辽北特色农产品销售中心、苗木花卉展示交易中心等一批集中经营、辐射力强的大市场。尤其搞好辽北五金机电销售中心的商业化运作，完善加工区、仓储区、服务区等配套设施，提高辐射能力，将其建成我国北方最大的五金产品生产销售集散地。

积极推广连锁经营、仓储超市、物流配送、销售代理、电子商务等服务方式，促进以网络商业为基础的新型商业发展。

③加快发展旅游产业，提升服务业整体水平

坚持开发自然景观、建设人文景观、突出主题定位、形成开原特色，着力打造本山家乡游、绿色生态游、历史文化游、自然风景游四大旅游品牌。

重点建设好咸州古城、象牙山地址公园、本山影视城、大清河景观带、白鹭洲野生动物保护区、叶赫湖风景区、扶余湖度假村、砬子山森林公园、辽海湿地保护区等旅游风景区。进一步完善旅游配套设施，提高接待服务水平。

积极发展各具特色的旅游产品和游乐项目，承办各种会展和旅游节庆活动，带动相关产业的发展，形成比较完整的旅游产业链。承载沈阳市民民俗风情游、绿色生态游和休闲度假游等多种消费需求。实现旅游收入稳步上升。

### 3、主导产业

立足开原自身优势，重点培植农副产品加工、装备制造配套产业、商贸物流业及生态旅游四大特色主导产业。

（1）大力发展农副产品加工业

开原是国家重点粮食主产区之一，盛产水稻、玉米、大豆和山野果珍等农产品，2005年开原被列入了国家优质粮食产业工程项目县。大力发展农副产品加工业是开原产业提升的良好途径。

（2）打造装备制造业配套产业基地

当前开原初步形成了新型建材、机械制造、轻工纺织、食品及农副产品加工等支柱产业，在此基础上抓住机遇，率先规划建设配套产业基地，在辽宁中部经济区中抢占发展先机。未来，开原装备制造业配套产业基地的建设和发展必将成为新的产业增长点。

（3）构筑区域性商贸物流中心

开原市位于辽中城市群和吉林中部城市群两个城市型经济圈的结合部，腹地范围辐射吉林省的东丰、辽源、四平、沈阳市的康平、法库、抚顺市的清原、铁岭市的昌图、西丰等地，辐射区范围较广，102国道、京哈铁路、京哈高速公路从境内穿越为物流业的发展提供良好的前提条件，依托优质农副产品加工基地的逐步壮大和市区内规划修建的10大专业市场和8处基层农贸市场的形成，开原可以成为辽中城市群及更广域城市生产、生活物质供应和保障基地。

（4）发展旅游业

开原的自然生态体系特色较为鲜明，丘陵、河流、田园将城市分成带片、相互交织，构成一套丰富、生动的自然生态网络。同时，开原作为东北历史文化名城，境内古迹众多，景区集中，特色显著。正在恢复建设的咸州古城，已现出古香古色的原貌；大清河山水相依，意境开阔；七鼎龙潭寺雕梁画栋，气势恢宏；象牙山、砬子山群峰竞秀，风光旖旎。同时，开原民间文艺活跃，是具有浓郁地方特色的东北二人转的发源地之一，展现了黑土地文化独特的魅力和活力。

因此，开原应当进一步优化旅游产业结构，从行、游、住、食、购、娱旅游六大要素来吸引游客，形成旅游市场和规模，突出 “山、水、林、城”浑然一体的城市特色。

## 九、产业布局

### 1、第一产业布局

坚持用工业理念谋划农业发展，积极推进农业产业化进程，促进农民收入持续增长和农村各项事业全面发展，把建设社会主义新农村作为全面建设小康社会的重大历史任务。努力提高农业产业化率。把开原建设成大沈阳经济圈中重要的优质农产品供应和深加工基地。

农业发展布局重点是加强“一区两带”和十个产业化基地建设。中部地区以发展优质专用粮油、蔬菜、工厂化养殖为重点，形成优质鲜活农产品供应和生态、休闲、观光为一体的高新技术农业园区；西部平原区以优质绿色稻米、蔬菜、水果、草莓、畜牧业为重点，形成优质农产品生产与深加工产业带；东部山区充分发挥生态优势，形成林牧业和林下产业，以及高产玉米、玉米制种、水果、茶叶，食用菌、苗木、中药材等为主的特色农产品产业带。

### 2、第二产业布局

实施工业强市策略，以建设一流工业园区为载体，着力引进一批重大工业项目，全力打造一批优势产业和知名品牌。把发展新型工业作为建设全国百强县的重要经济基础。

工业经济发展布局的重点是建设铁西工业园，形成两条主要的产业带，用地规模将近70平方公里。开原市形成规模效益的工业园区包括铁西工业区、中固工业区园、庆云堡工业加工区，培育了机械加工、生物化工、生物造纸、纺织服装、建材五大支柱产业，形成了高速公路与哈大铁路之间的、由铁西工业区延伸到中固的工业隆起带，把开原到庆云、开原到威远的两条轴线作为发展乡镇工业的重要产业带。

（1）建设一流园区，构筑工业发展载体

把铁西工业区、中固工业区作为市级工业园区精心打造，总规划面积35平方公里。按照政府引导、市场运作的方式，优先搞好市级工业园区的规划、建设和招商，进一步提高工业产值。

铁西工业区重点发展纺织服装、生物化工、机械制造产业，发挥园区集聚效应，建成全市产业集聚区和工业先导区示范区。

中固工业区重点发展食品、机械加工等产业，主动接受以沈阳为核心的辽宁中部城市群的产业转移与辐射，由沈铁工业隆起带的带动，使开原全面融入大沈阳经济圈。

城镇工业区以开原到庆云、开原到威远的两条工业产业带为重点，沿线各乡镇规划面积35平方公里。把规划建设好乡镇工业园区作为发展农村经济的重要突破口，在小城镇建设中，优先安排工业园区的建设用地和基础设施建设。重点引进农业产业化、资源加工、劳动密集型产业项目，促进产业集聚。开原至威远沿线乡镇以起重机、搅拌机等制造加工业为主，开原至庆云沿线乡镇以农产品深加工项目为主，逐步形成产业集群优势。

（2）增强企业自主创新能力，提高核心竞争力

建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，加快重点产业的研发中心建设，努力掌握核心技术和关键技术，增强科技成果转化能力，推进产业结构优化升级，开发自主知识产权产品和知名品牌。

### 3、第三产业布局

开原市第三产业的布局以中心城区为核心，大力发展金融服务、科教文卫、中介咨询、设计策划等高层次服务业，发展批发业与零售业。在中心城区大力发展的同时，积极建设城镇驻地，培置完善的公共服务设施，提高城镇和农村人民生活水平。

## 十、市域社会服务设施规划

### 1、商业服务设施

将现代服务业作为开原市的重要经济增长点，提升现状城区的商业服务设施层次，扩大商业服务设施规模，建设商品批发、商业零售、餐饮娱乐、金融保险、电子商务、法律服务、运输配送和仓储物流设施，积极发展房地产、文化、旅游和社区服务等需求潜力大的产业。

大力发展专项产品交易市场，进一步扩大城区已经形成一定规模效益的五金交易市场，优化靠山镇果木交易市场，发展各个城镇特色农产品交易市场，突出专业化、规模化经营特色，在全市形成布局合理的专业市场和综合性市场，形成城乡统筹发展的格局，

完善商业零售业和商业服务业，提升市级商业服务设施层次，扩大商业服务设施规模和辐射半径，为全市居民提供良好服务。结合居住用地规划形成服务区社区的次级商业服务中心，构建不同梯级层面的商业服务体系。各镇驻地依据《镇规划标准》建设服务镇域的商业服务设施，建设特色商品交易市场，提升城镇居民生活水平，推进城镇经济发展。结合村庄迁并建设中心村商业服务设施，为周边基层村提供日常生活必需的服务。

### 2、教育

增加教育设施建设投入，提升九年义务制教育设施水平，扩大优质教育资源供给，使所有适龄青少年能够得到公平、良好的学习环境。结合居住用地规划布置服务半径合理的中小学及托幼，使更多的学校达到示范学校的配置水准。整合城镇教育资源，集中力量建设镇驻地教育设施，完善和提升校车服务水平，使各个村庄的青少年都能得到良好的学习平台。

结合开原市产业发展的人才需求，建设具有地方特色的职业教育，建设专业特点突出的技术学校，为城市发展培养适宜的人才。远期建设高等教育学校，为迅速增加的城区人口提供获得更高层次教育的机会。

### 3、文化设施

大力发展文化事业，建设大型文化设施，扩大图书馆、文化馆、剧院的建筑规模，建设内涵丰富的博物馆、纪念馆。发展具有浓郁地方特色的民间文化，培育影视产业、东北文化演艺业和东北工艺美术业，促进黑土地文化的进一步发展。

发展广播电视和新闻出版事业，形成多种媒体并举、城区与村镇联动的发展格局，大力推进新型媒体传播技术的应用，积极适应文化领域对外开放形势。

深入开展群众文化活动，结合镇驻地规划建设城镇文化活动中心，发展农村文化事业。

建立完整的文物保护体系，发挥历史遗产传承文化的作用，使之成为开展热爱家乡、热爱祖国的教育基地。

### 4、体育设施

建设市级体育设施，为竞技体育发展提供必需的硬件设施，为全民健身提供高标准的场所，结合老城改造和滨河新区的开发建设游泳馆、网球馆等专业场馆，改造现状体育场馆。大力推进全民建身纲要的实施，建设服务于社区的次级体育设施，提高人均体育设施的数量。

建设村镇体育设施，为村镇居民提供必要的健身活动场所和设施。

### 5、医疗设施与福利设施

建立完善的卫生服务体系，整合现状医疗资源，增加医疗服务设施投入，提升城区的卫生服务水平，扩大现状医院规模，结合城区建设用地的扩张新建医疗服务设施，建设专科医院，形成城市、片区和小区三级医疗服务体系。

大力建设城镇卫生服务设施和中心村基层医疗设施，为城镇居民提供基本医疗服务。

配置完善的公益性福利设施，为儿童和老人提供基本的生活保障。

### 6、市域居民点规划

实施村庄迁并，人口向城区和镇区集中，形成城区——镇区——中心村——基层村的居民点布局网络。近期建房屋一律向规划建设用地集中。远期适时地用行政、经济等手段，加快村庄合并的步伐，充分利用闲置地。培育中心村，强化中心村的文化和卫生设施等公益服务设施，重点改善基层村基础设施建设状况。

### 7、新农村建设规划

镇域主要公共设施集中于镇区布置。村庄公共设施和基础设施按建立新型农村保障制体系的要求配置，规模较小基层村集聚区可按服务半径多村共享配套公建，提高农民生活水平。实施村庄整治，按照集约节约利用土地、保护耕地的原则规划引导村庄建设。

# 第六章  市域生态环境保护与空间管制规划

## 一、生态环境保护规划目标

生态环境保护规划的目标是合理布局产业用地，加强防护绿地、防护林地和公共绿地系统建设，严格控制污染企业排放。

改善市域各项环境指标，有效控制环境污染，自然保护区、林区、风景名胜区空气质量达到一级标准，居住区、商业交通居民混合区、文化区和农村地区空气质量达到二级标准，工业区空气质量达到三级标准。

开原市域没有水源地，大清河、小清河城区段为一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区，水域标准达到Ⅳ类，其余河段与水系为农业用水区及一般景观要求水域，水域标准达到Ⅴ类。

主要行业能耗、水耗和污染排放强度达到国内规定指标。

## 二、生态环境保护措施

1、调整产业布局，工业向市区与中心镇集中，通过工业区开发统一治理污染。一般镇适度发展工业区，中心村及基层村严格控制工业发展。

2、优化产业结构，发展循环经济，创建“零排放”企业，建设清洁工业园，工业园区发展清洁工业或者污染较小的加工业。

3、市域重点发展生态旅游、高效农业。

4、加强生态廊道与斑块的建设与涵养。

## 三、空间管制规划

规划将开原市市域生态环境按照严禁建设区、限制建设区、适宜建设区进行划分。

### 1、禁止建设区

（1）规划范围

禁止建设区是指市域范围内具有重大自然和人文价值的场所与空间、如果进行建设可能对人民生命财产造成危害的地区。包括水源地保护区核心区、文物保护单位保护区、生态环境保护区、基本农田保护区、主要行洪通道等。

（2）保护内容

①基本农田保护区：开原市基本农田保护区要求严格保护。

②生态环境保护区：指生态服务功能极为重要或极为敏感的区域。包括山体植被保护区、自然保护区、森林公园、生态湿地、辽河流域的中上游地区等等（6-1）。

③水源地保护区核心区：主要分布在城镇周围的水库、地下水汇集区和贮存地带等地区，包括清河水库（保护区面积）、南城子水库、关门山水库、老观卜水库、马家寨水库、尖山水库、李家窝水库、古城卜水库、五家沟水库九个水库。

④文物保护单位保护区：开原市有着悠久的历史，历史文化遗产主要分布在开原古城——咸州古城，市域也存在一定数量的历史文化遗迹，其中咸州古城是一座拥有1000余年历史、我国北方最大的一座的古城。文物保护单位保护界线以内的区域为禁止建设区，保护历史文化遗产的原有风貌（6-2）。

（3）空间管制措施

①基本农田保护区

表6-1    开原市自然保护区统计表

| 序号 | 自然保护区名称 | 所在地名称 | 占地面积km2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄龙岗森林公园 | 开原市老城区北 | 7 |
| 2 | 象牙山地质公园 | 松山堡乡、下肥地乡、靠山镇 | 99 |
| 3 | 白鹭洲野生动物保护区 | 靠山镇、下肥地乡、黄旗寨乡 | 40 |
| 4 | 摩里红原始森林 | 开原、清原交界 |  |
| 5 | 夫余湖风景区 | 松山堡乡 | 25 |
| 6 | 砬子山森林公园 | 开原市东部、与清原县毗邻 | 80 |
| 7 | 叶赫湖风景区 | 威远堡镇 | 20 |
| 8 | 辽海湿地保护区 | 清河辽河交汇处 | 20 |
| 9 | 龙潭寺省级森林公园 | 威远堡镇 |  |

表6-2     开原市文物保护单位一览

| 保护 等级 | 数量 | 内容 | 地点 | 保护范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级 | 1 | 崇寿寺塔 | 老城镇 | 自塔基周围外展400米 |
|  | 2 | 团山遗址 | 八棵树镇陈家村 | 团山制高点北500米， 东西南各300米 |
|  | 3 | 龙潭寺及龙潭山城 | 威远堡镇陈家村北 | 城内及城墙外周围300米 |
|  | 4 | 清真寺 | 老城镇 | 寺庙围墙外扩200米 |
|  | 5 | 马家寨山城 （高句丽城） | 马家寨乡 | 城内及城墙外展200米 |
| 市级 | 1 | 王皋城 | 李家台乡 | 城内及城墙外周围外展300米 |
|  | 2 | 建材村石墓群 | 八棵树镇建材村后山南坡 | 墓群周围300米 |
|  | 3 | 肖家崴子遗址及墓群 | 靠山镇肖家崴子村东北山坡 | 墓群周围300米 |
|  | 4 | 古城子山下遗址 | 八棵树镇古城子村 | 遗址周围100米 |
|  | 5 | 刁皮屯石棚 | 八颗树镇刁皮屯村 | 石棚外展20米 |
| 县级 | 1 | 老城城墙遗址 | 老城镇 | 遗址周围100米 |
|  | 2 | 八里庄墓群 | 金沟子珍八里庄村西南 | 墓群周围外展50米 |
|  | 3 | 双城遗址 | 威远堡镇双城子村 | 城内及城墙外展50米 |
|  | 4 | 夹草沟墓群 | 李家台乡夹草沟村北 | 城内及城墙外展100米 |
|  | 5 | 古城子山上遗址 | 八棵树镇古城子村 | 城内及城墙外展50米 |
|  | 6 | 松山堡城址 | 松山堡乡 | 城内及城墙外展50米 |
|  | 7 | 柴河堡城址 | 靠山镇柴河村 | 城内及城墙外展50米 |
|  | 8 | 柳条边遗址 | 威远堡镇南 | 边两侧外展20米 |
|  | 9 | 中固城遗址 | 中固镇中固村 | 城内及城墙外展50米 |
|  | 10 | 双楼台遗址 | 庆云堡镇双楼台村 | 遗址周围外展100米 |

基本农田保护区主要依据《基本农田保护条例》进行严格管治。主要措施包括：严格保护划定的基本农田保护区。在城镇周边地区，基本农田保护区的划定要与城镇发展规划相协调，既要保障城镇建设发展的需要，也要满足基本农田保护的需要。基本农田保护区与城镇建设用地之间要有一定的隔离带。选择城市发展用地一定要避开基本农田保护区。

②生态环境保护区

生态环境保护区主要依据相关规范法规实施严格的保护，确保实现生态保护和资源保护的目标。严格保障各类自然保护区空间地理界限不受侵蚀，各自然保护区与居民稠密区之间应建立隔离防护带。其内部管治应以生态保护为主、生态修复为辅，严格防止各类污染。

生态环境保护区要严格限制各种建设活动，确因发展需要而进行建设活动的，建设过程要加强保护措施，建设完成后，要做好生态恢复工作；严格控制流域性河流的水质，防止和控制跨境污染。

③水源地保护区

水源地保护区严格按照《水法》进行管治，水源地保护区内现有的生产企业和住宅要逐步迁出，农田要控制化肥和农药的使用量。

④文物保护单位保护区

在文物保护单位保护区范围内，包括崇寿寺塔、老城清真寺及附属设施等保存完整的文物古迹，划定保护区界线，仅允许对古迹建筑进行修缮，严禁建其它建筑。

### 2、限制建设区

限制建设的地区主要包括文物保护单位建设控制地带和环境协调区、风景名胜区核心区以外地区、生态廊道和区域性重大基础设施通道外围防护绿地。

（1）文物保护单位建设控制地带和环境协调区

文物保护单位建设控制地带是保护界线以外的允许建设，但应严格控制其建筑物的性质、体量、高度、色彩及形式的区域，在这一区域应当尽可能的保持原有的建筑风貌、用地和道路格局，建设必须与文物建筑风貌及环境严格协调，严禁一切无关项目的建设。

文物保护单位的环境协调区在建设控制地带之外，划定的以保护自然地形地貌为主要内容的区域。

（2）风景名胜区核心区以外地区

风景名胜区主要包括龙潭寺山城、哈达湖风景区、塔尔浒风景区及本山艺术中心和影视基地和各民俗风情村。在该区内不得再建造影响风景游览和环境景观的建筑，现有影响风景浏览和环境景观的建筑要分别根据实际情况予以改造或迁建。

（3）生态廊道：包括沿路、沿河生态防护绿地。

沿河绿带：沿小清河两侧控制至少50米的绿带，沿大清河两侧控制1000米的绿带，作为城市组团间的隔离绿带。

防护林带：京哈高速铁路两侧控制1000米防护林带，京哈高速两侧控制至少50米的防护林带，在京哈铁路、102国道两侧控制至少100米的防护林带，保护建设沿河的防护林带、在生活区与工业区间设防护林带，过境公路的城区段按照城区规划实施。

沿开草公路、辽开公路、彰桓公路、各建设50~100米的绿化带。

### 3、适宜建设区

适宜建设区适宜建设区是指市域范围内位于城市规划范围的建设区域，包括开原中心城区、庆云堡等18个镇区。该类地区是城市发展优先选择的地区，应根据规划要求进行建设。

城市规划区用地范围内的各项用地安排应符合城市总体规划用地布局的相关要求，构建合理的城市空间结构和功能布局；城镇建设用地应明确各城镇驻地建设规模及发展方向；城市的各类开发区要按统一的城市规划进行建设管理；积极开展并不断推进农村居民点用地整理。

### 4、已建设区

开原市现状开发建成区域包括新城街道、老城街道、兴开街道以及各建制镇镇区。已建设区的大多数土地性质以保留和改造为主。主要是对城中村、沿街商业建筑及破旧民房进行改造，尤其老城区及各镇区中破旧存在安全隐患的建筑是目前城市建设的重点。

# 第七章  市域综合交通与旅游规划

## 一、规划目标

加强市域铁路和公路的建设，提高市域综合交通能力，与国家高等家交通网络相衔接，构建以铁路和高速公路为发展依托，以一、二级公路为骨架的综合交通网络。使开原与周边县市交通时距在1小时，市域中心城区与镇区之间的交通时距控制在0.5小时内。

## 二、铁路

正在建设中的哈大高速铁路，是东北地区经济发展的大动脉，在开原市域自北向南穿过金钩子镇、八宝屯镇、业民镇，将成为带动开原西部经济产业区发展的新的依托。南北向京哈铁路，贯穿开原市区，加强了开原与沈阳、哈尔滨之间的经济联系。

在市域范围内，结合人口、产业分布以及城市建设用地布局等情况，规划了两座客运站。分别为：一座位于开原城区，中心城区作为主要的人口集散地，为城区各产业的发展提供交通基础；另一座规划在八宝镇，是哈大高速铁路的客运站之一，将成为未来市域客流的快速通道。

西丰铁路支线是在许台地区分出的支线铁路，通至铁岭西丰县。开清铁路支线，在开原城区南部经过，基本平行开清公路方向，主要职能为清河电厂提供煤等生产资料的供应。

规划应充分改善和加强这四条铁路线路及站房设施的建设，提高市域的客货流水平，促进市域经济发展，加快城乡一体化进度。

## 三、公路

开原市域现状京哈高速公路，辅以国道、省道，形成完善的市域交通高等级公路网络。

规划市域内京哈国道（G102）、省道章桓线（S303）、省道辽开线（S301）均达到一级公路的标准，省道沈平线（103）、中兰线、袁白线、东德线、昌威线将达到二级公路的标准。目前多个乡镇之间的路幅为双车道，个别路段路面状况较差，有待改善。

市域内形成“三纵、三横”的二级以上公路网络以加强重要城镇之间的经济和交通联系：

三纵指南北向省道沈平线（103）、京哈线（G102）和京哈高速公路；同时，三横指章桓线（S303）、省道辽开线（S301）、中兰线（XC10）。纵横交织的交通体系既加强了开原与昌图、铁岭、西丰县等城市的交通联系，又为各镇区提供了便捷的交通。规划将进一步完善以下县道、乡道，加强各乡镇之间及其与开原城区的联系，形成顺畅的交通运输系统。

表7-1    市域干线公路一览表

| 路线代码 | 路线名称 | 技术等级 | 路线里程（km） | 起讫点 | 建设性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G102 | 京哈线 | 一级 | 40.5 | 铁岭界-昌图界 | 改建 |
| S103 | 沈平线 | 二级 | 70.7 | 猴石-西丰界 | 修建 |
| S301 | 辽开线 | 二级 | 25.7 | 西丰界-老城 | 修建 |
| S303 | 章桓线 | 二级 | 74.1 | 高家窝棚-北葳子 | 修建 |
| X037 | 开草线 | 三级 | 31.6 | 开原-清原界 | 修建 |
| X019 | 袁白线 | 二级 | 13.6 | 袁家庙子-白旗寨 | 修建 |
| XC08 | 高出线 | 一级 | 0.6 | 开原出口-章桓线 | 现状 |
| XC10 | 中兰线 | 二级 | 58.7 | 中固-兰旗寨 | 修建 |
| XC16 | 二杨线 | 三级 | 26.1 | 二道河子-杨木 | 修建 |
| XC20 | 铁柴线 | 二级 | 4.2 | 土台子-柴河堡 | 现状 |
| XC13 | 东德线 | 二级 | 18.5 | 东嘎-德林 | 修建 |
| XC22 | 八亮线 | 三级 | 10.5 | 八宝-亮中桥 | 修建 |
| XC25 | 二西线 | 三级 | 28.3 | 二寨子-西地 | 修建 |
| XC14 | 昌威线 | 二级 | 9.4 | 昌图-威远堡 | 改建 |

## 四、交通服务设施规划

道路交通是村镇之间和村镇内部各区域之间的运输动脉，是村镇的骨架。开原市已实现乡乡通油路，和正在全面实现的村村通油路。至2007年全市村镇有高级、次高级道路约800公里，普通道路约2600公里，庆云、中固、八棵树三镇镇区道路的覆盖率达70%以上。

全面建立覆盖县、镇、村的公共交通网络，使市区与城镇紧密衔接，线路走向与客货流的方向一致。在城区、中心镇建立公共客货运中心及公交枢纽站、公交维护场地，各乡镇设立综合公交站场，中心村建立公交扬招点。

## 五、旅游资源

### 1、优势

开原市旅游产品丰富多彩，具有“林、野、山、水”融为一体的秀美风景，还有着丰富的非物质旅游资产——黑土地文化，作为小品、戏剧、二人转的家乡，开原市拥有引人入胜的东北文化，刘老根大舞台已经形成品牌效应，成为独具魅力的旅游资源。同时，开原旅游商品丰富多彩，尤以山珍、野味和名贵药材独具特色。2007年旅游业完成总收入4.09亿元，接待国内万游客700万人次，旅游服务设施初具规模。

当前，开原市正在进行咸州古城文化遗址的保护开发，充实古城的历史文化价值和传奇色彩；象牙山地质公园、辽海湿地保护区、白鹭洲野生动物保护区具有高品质的地质地貌观赏景观；大清河沿岸拥有良好的生态环境，具有很高的开发利用价值。

### 2、劣势

尽管开原旅游资源非常丰富，但是单体旅游资源等级不高，低于全国平均水平；必须进行资源优化组合，特色设计以获得1+1>2的综合吸引力。同时，历史文化旅游资源实物载体欠缺，必须将保护与开发并举，满足发展旅游事业的需求。

### 3、旅游发展的目标

总体规划提出以本山现象为代表，以东北少见的三朝古城厚重的历史文化为依托，以雄奇秀美的山川秀色为平台的开发理念，充分利用各种人文和自然旅游资源，在保护生态环境的前提下合理规划布局，逐步提高旅游业的经济效益、社会效益和生态环境效益。至2030年，开原将建设成为旅游特色鲜明、服务功能齐全的辽宁省重要旅游城市，形成具有较强竞争力的旅游品牌。

## 六、旅游发展布局规划

开原市将形成“一心、五区、多点、六线”的整体旅游格局（表7-2），采取“以点带线，以线辐面，重点开发、带动全局”的旅游发展战略。

### 1、“一心”

将咸州古城发展成为城市人文旅游中心，包含了崇寿寺、咸州碑林、清真寺、古城墙遗址等重要旅游资源。

### 2、“五区”

五区为开原市最主要的旅游景区，即象牙山地质公园风景区，辽北最著名的山岳风景名胜区，影视剧拍摄基地，岩洞等自然景观、烽火台等人文景观；白鹭洲野生动物保护区，辽宁罕见的野生动物保护区，摩里红原始森林等独特的自然景观；叶赫湖风景区，包含龙潭寺省级森林公园、本山艺术中心、本山影视基地，形成具有名人效应的旅游开发区；砬子山森林公园，素有“东北小黄山”之称的砬子山，成为著名的山岳型风景区；辽海湿地保护区，辽北唯一一处自然保护区，集生态旅游、农业观光、民俗文化、爱国主义教育于一体的生态旅游区。

### 3、“多点”

多点为开原市其他旅游景点，如龙泉寺、林丰鹿苑等，这些点是旅游格局中重要的组成部分。

### 4、“六线”

按以上旅游功能区的分布及市区道路系统布局，规划全市旅游线路。

（1）本山家乡游

象牙山地质公园—维多利亚广场—咸州古城—龙潭寺森林公园—叶赫湖风景区—本山故里—本山影视基地。

（2）开原生态游

开原植物园—黄龙岗森林公园—龙泉寺—靠山花木园—白鹭洲野生动物保护区—摩里红原始森林。

（3）开原自然风光游

大清河人工湖—象牙山地质公园—夫余湖风景区—普度寺—金沙滩漂流—砬子山风景区。

（4）开原军旅游

明长城新安关—安业民纪念馆—辽海自然保护区—军事训练基地—咸州古城—威远堡镇北关。

（5）开原历史文化游

咸州古城辽金文化—威远堡明清文化—龙滩寺佛教文化—本山故里民俗文化—莲花满族文化。

（6）开原城市游

开原新城的广场、大帅府、普觉寺、殖民建筑与咸州古城的古塔、碑林、清真寺、金线河以及新老城之间的哈达湖。

表7-2     开原市旅游景区

| 旅游区 | 旅游品牌 | 旅游分区 | 景区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开 原 旅 游 区 | 历史文化游 | 咸州古城游览区 | 咸州古城 |
|  |  |  | 黄龙岗森林公园 |
|  |  |  | 哈达湖景区 |
|  |  |  | 崇寿寺等古庙宇群 |
|  |  |  | 咸州碑林 |
|  |  |  | 金线河皇家园林 |
|  |  |  | 明清一条街 |
|  |  |  | 黄龙府、总兵府、御史府、县属等衙署景观群 |
|  |  |  | 开原博物馆 |
|  | 自然生态游 | 象牙山地质公园风景区 | 象牙山地质公园 |
|  |  |  | 夫余湖景区 |
|  |  |  | 石洞沟景区 |
|  | 自然生态游 | 白鹭洲野生动物保护区 | 白鹭洲野生动物保护区 |
|  |  |  | 摩里红原始森林 |
|  |  |  | 老古洞 |
|  |  |  | 靠山花木园 |
|  |  |  | 龙泉寺 |
|  |  |  | 普度寺 |
|  |  |  | 高崇民故居 |
|  |  |  | 盛园 |
|  |  |  | 陈武举墓 |
|  |  |  | 百丽山庄 |
|  |  |  | 象牙仙庄 |
|  |  |  | 靠山天主教堂 |
|  | 本山家乡游 | 叶赫湖风景区 | 叶赫湖度假区 |
|  |  |  | 龙潭寺省级森林公园 |
|  |  |  | 本山艺术中心 |
|  |  |  | 本山影视基地 |
|  |  |  | 镇北关及明长城 |
|  |  |  | 威远堡边门及柳条边 |
|  |  |  | 塔尔浒风景区 |
|  |  |  | 下城子古城 |
|  | 自然生态游 | 砬子山森林公园 | 砬子山森林公园 |
|  | 边塞军旅游 | 辽海湿地保护区 | 辽海湿地保护区核心区 |
|  |  |  | 辽河古渡口 |
|  |  |  | 定远堡草莓种植园 |
|  |  |  | 高科技草莓深加工项目 |
|  |  |  | 老虎头锡伯族民俗居 |
|  |  |  | 朝光朝鲜族民俗村 |
|  |  |  | 辽东马市 |
|  |  |  | 契丹湖 |
|  |  |  | 安业民纪念馆 |

### 5、旅游服务体系的建设

全市旅游服务体系规划按两级设置：

一级旅游服务中心——开原市区，按游客居停时间5日以上配置相应服务设施，应拥有三星级以上宾馆。

二级旅游服务中心——著名景区、景点所在的乡镇驻地，包括莲花镇、威远堡镇、庆云堡镇、靠山镇、马家寨乡、黄旗寨乡、松山堡乡、八棵树镇和李家台乡，配套建设相应规模饭店、旅馆以及旅游商品供应点。

# 第八章    市域基础设施规划

开原市的小城镇建设发展良好，拥有省级、市级重点镇庆云堡和铁岭市级重点镇中固镇，庆云、八宝、威远、靠山、中固、八棵树等城镇已形成规模，辐射和带动作用天益加强，提升了城镇品位。

## 一、市域基础设施现状

市域基础设施现状主要包括：给水、排水、电力、通讯等基础设施。

尽管村镇基础设施近几年取得一定成绩，有些方面仍比较薄弱，如镇域用上自来水的乡镇还不到乡镇数的一半，原因是村镇基础建设的资金不足；另外是村庄缺少一套完整的基础设施建设规划，村镇基础设施的维护管理力度不够。

### 1、给排水工程

（1）水资源

开原市水资源由地表径流和地下动态水构成。以降水入渗为主要补给源，全市多年平均降水量自西北向东南从850至635毫米递减，全市多年平均降雨量为679.1毫米。多年平均水资源量为6.96亿立方米,地下水可开采资源量为2.54亿立方米，全市水资源总量为9.27亿立方米。

开原市地处季风气候区，降雨量的季节性变化明显。汛期的6-9月降雨量占全年降雨量的74%。全年陆地蒸发量在490-550毫米之间，由西向东递增。年水面蒸发量变化幅度在810-1500毫米之间。

（2）市域水资源分布

表9-1    开原市域水资源分布情况表

|  | 地下水综合补给（万m3） | 地下水可开采量（万m3） | 流域面积 （K/ m2） | 多年平均地表水资源量（万m3） | 地表水与地下水之间的重复水量（万m3） | 水资源总量 （万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清流流域 | 13.273 | 7.360 | 1.1539 | 25834.58 | 9578 | 29529.58 |
| 寇河流域 | 4.107 | 1.9218 | 0.46141 | 7832.1 | 1026 | 10913.1 |
| 柴河流域 | 7.701 | 2.3103 | 0.6876 | 18923.1 | 6690 | 19934 |
| 沙河流域 | 5.833 | 2.8565 | 0.5308 | 11662.7 | 3821 | 13674.7 |
| 辽河流域 | 9.495 | 0.8078 | 0.0671 | 1178.3 |  | 10673.3 |
| 亮子河流域 | 3.817 | 2.8116 | 0.25414 | 3903 | 17 | 7703.4 |
| 凡河流域 | 0.124 | 0.372 | 0.0105 | 279.4 | 98 | 305.4 |
| 合计 | 44.350 | 25.3682 | 3.165 | 69613.58 | 21230 | 92733.58 |

（3）水资源开发现状

全市共有大小水库九个。

表9-2    开原市现状水库

| 水库名称 | 总库容 | 控制流域面积 （平方千米） | 防洪库容 | 设计灌溉面积（万亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 清水河库（大型） | 9.71亿立方米 | 2376 | 5.74亿立方米 | 56 |
| 南城子水库（大Ⅱ型） | 2.06亿立方米 | 625 | 1.26亿立方米 | 9 |
| 关门山水库（小Ⅰ型） | 541亿立方米 |  | 202万立方米 |  |
| 老观堡水库（小Ⅰ型） | 正常水位库容90 立方米 |  | 50万立方米 |  |
| 马家寨水库（小Ⅰ型） | 760.3万立方米 |  | 267.5万立方米 |  |
| 尖山水库（小Ⅰ型） | 106.8万立方米 |  |  |  |
| 李家窝卜水库（小Ⅱ型） | 17万立方米 |  | 3.6万立方米 |  |
| 古城卜水库（小Ⅱ型） | 29万立方米 |  | 7.2万立方米 |  |
| 五家沟水库（小Ⅱ型） | 20.3万立方米 |  | 3.5万立方米 |  |

灌区内有提水站13座，装机1500千瓦；机电井1360眼，装机23400千瓦，地下水补给总量286.46×106立方米,天然补给139.16×106立方米。工业自备井地区130眼，乡镇50眼，城乡工业用水总量为1900万立方米。农村自来水井68眼，设计供水量11300 立方米/天，实际供水量8461立方米/天。城区日供自来水32080 立方米。

（4）存在问题

工农业用水利用率低。农业节水灌溉技术推广不畅，缺乏统一的科学合理的供配水管理，水资源浪费明显。工业用水重复利用率不高，水源井分散。地下水超采失控。

（5）水资源供需预测

城乡工业用水占总用水量的4%，城乡生活用水占用水量的11%，灌溉用水占总可用水量的68.3 %。

农业灌溉用水预测：每亩水田耗水量约800-900 立方米和1500-2000 立方米，总用水量3亿立方米左右。

工业用水预测2030年工业用水重复利用率75%，万元产值用水量按80 立方米/万元进行估算。

（6）水资源平衡的主要途径

统一规划与统筹兼顾，开源节流，发展节水型工农业，同时推广中水利用。增加清河、南城子两大水库的可供水量，是水资源根据需要达到平衡的重要举措。适当扩大水库容量及增加坑塘蓄水工程，截流雨水，补充地下水。严格控制地下水的开采，保持采补平衡。大力推广灌区的节水灌溉技术。加强水资源的统一管理，工业要一水多用且增加水的重复利用率。

（7）生活给水

市域71个村屯吃上自来水，受益人口10.94万人，用水普及率24%，镇区用水普及率达55%，庆云、八宝、中固、八棵树四镇镇区用水普及率100%。全市村镇给水管道长度19.6万延长米，排水管道8万延长米，桥梁177座，防洪提283公里。

有的镇给水工程基础设施不完善，给水水源距居民区住宅过紧，自来水普及率较低，无净水消毒措施。有些村庄基本无供水设施，居民各自打井，采用潜水泵和手压井取水。企事业单位也是自备水源井取水。庆云堡镇采用一套变频调速给水设备向全村全天24小时的连续运转。有供水站，多数镇不连续供水。

农业灌溉用水以地表水为主，必要时可取地下水补给。

管网系统不健全，管径偏小，在用水高峰时管路水头损失增大，供水压力不足。但中固镇管网大部分支状，局部环状，供水普及率90%。

（8）排水现状

排水只有在八宝村内有1条Φ1000毫米排水管线排向养鱼池北侧渗坑，1条Φ500毫米的排水管线排向马仲河，新丰村、河北村及八宝村南部地区产生的污水自然排放、自然蒸发及沿公路两侧排水沟排放。多数村屯雨水多为自然排放、自然蒸发及沿公路两侧排水沟排放。

### 2、电力工程

在市中心城区东北方的外围城北路旁，有一座220千伏变电站（开一变），开一变220千伏电源线路有两条：清开线（清河发电厂至开一变），清调线（清河发电厂经开一变至调兵山一次变）。农电的电源来源于以下变电站：

表9-4    市域66千伏变电站列表

|  | 变电站名称 | 主变压器 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 台数 | 总容量（千伏安） |
| 1 | 庆云 | 2 | 16300 |
| 2 | 八宝 | 2 | 14000 |
| 3 | 三家村 | 2 | 15000 |
| 4 | 金沟子 | 2 | 7150 |
| 5 | 威远 | 1 | 3150 |
| 6 | 松山 | 1 | 4000 |
| 7 | 上肥 | 1 | 2000 |
| 8 | 靠山 | 2 | 7000 |
| 9 | 八棵树 | 2 | 7000 |
| 10 | 南城子 | 2 | 10000 |
| 11 | 中固 | 1 | 10000 |

有66千伏变电站的镇：庆云堡镇、八宝镇、金钩子镇、威远堡镇、三家子乡、业民镇、中固镇、松山堡镇、靠山镇、上肥地乡、八棵树镇等。

其余乡镇均有不同容量的小型变电站，存在问题是各村线路及变压器达不到标准，影响正常使用。

### 3、邮政电信

（1）现状概况

开原市电话通信网属于铁岭本地网，目前通信十分便捷。各乡镇支局已全部实现程控化，市到乡镇的传输已实现光缆化。

表9-5    开原市各支局情况

| 名称 | 类型 | 总容量 | 规划总容量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 近期 | 远期 |
| 庆云 | 农村支局 | 2144 | 3500 | 10500 |
| 中固 | 农村支局 | 1504 | 3500 | 10500 |
| 八棵树 | 农村支局 | 1008 | 3500 | 10500 |
| 威远 | 农村支局 | 1008 | 1500 | 6000 |
| 金沟子 | 农村支局 | 1328 | 1500 | 6000 |
| 业民 | 农村支局 | 1008 | 1500 | 6000 |
| 八宝 | 农村支局 | 2016 | 2016 | 6000 |
| 三家子 | 农村支局 | 1328 | 1500 | 3000 |
| 松山 | 农村支局 | 512 | 1008 | 3000 |
| 下肥 | 农村支局 | 1008 | 1008 | 3000 |
| 城东 | 农村支局 | 1008 | 1008 | 3000 |
| 靠山 | 农村支局 | 1008 | 1008 | 1500 |
| 李家台 | 农村支局 | 512 | 1008 | 1500 |
| 黄旗 | 农村支局 | 640 | 1008 | 1500 |
| 合计 |  | 16032 | 24564 | 72000 |

表9-6    开原市邮政各网点支局列表

| 局名 | 布局 | 等级规模 | 设置情况(信箱) | 业务量（元） | 职工人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 老城 | 老城镇 | 支局 | 局门前 | 15294 | 4 |
| 中固 | 中固镇 | 支局 | 局门前 | 12556 | 2 |
| 八棵 | 八棵树镇 | 支局 | 局门前 | 13273 | 3 |
| 庆云 | 庆云镇 | 支局 | 局门前 | 11119 | 1 |
| 下肥 | 下肥乡 | 支局 | 局门前 | 7209 | 1 |
| 威远 | 威远镇 | 支局 | 局门前 | 7498 | 3 |
| 金沟子 | 金沟子镇 | 支局 | 局门前 | 8460 | 2 |
| 八宝 | 八宝镇 | 支局 | 局门前 | 9932 | 2 |
| 靠山 | 靠山镇 | 支局 | 局门前 | 5735 | 2 |
| 松山 | 松山镇 | 支局 | 局门前 | 4886 |  |
| 李台 | 李台乡 | 支局 | 局门前 | 5074 | 2 |
| 业民 | 业民镇 | 支局 | 局门前 | 5361 | 2 |
| 黄旗 | 黄旗乡 | 支局 | 局门前 | 3488 | 2 |
| 马寨 | 马寨乡 | 支局 | 局门前 | 3972 |  |
| 莲花 | 莲花乡 | 支局 | 局门前 | 6196 | 2 |
| 古城堡 | 古城堡乡 | 支局 | 局门前 | 5788 |  |
| 三家子 | 三家子乡 | 支局 | 局门前 | 4815 | 1 |
| 柴河 | 柴河乡 | 支局 | 局门前 | 2990 |  |
| 城东 | 城东乡 | 支局 | 局门前 | 4726 |  |
| 邮营 | 站前街28号 | 综合营业厅 | 局门前 | 716031 |  |
| 站前 | 站前街28号 | 网点 | 局门前 |  | 2 |
| 前石 | 孙台街1区5号 | 网点 | 局门前 |  | 1 |
| 迎宾 | 迎宾路15号 | 网点 | 局门前 |  | 2 |
| 解放 | 解放路404号 | 网点 | 局门前 |  | 2 |
| 胜利 | 胜利街17号 | 网点 | 局门前 |  | 1 |
| 铁西 | 义和路38号 | 网点 | 局门前 |  |  |
| 新华 | 新华街125号 | 网点 | 局门前 |  |  |
| 文化 | 文化路11号 | 网点 | 局门前 |  |  |

## 二、市域基础设施规划

根据区域环境承载力，特别是水资源以及能源的可开发与利用情况，丛市域或更大范围进行整合，实现市域大型基础设施的协调发展。特别是开原、清河之间基础设施建设应从区域协调发展角度统筹建设，避免重复建设，造成投资浪费，为今后开清一体化创造良好的区域发展环境。

八宝镇、业民镇、金钩子镇，城东乡四个乡镇，距开原市区较近，远期可考虑将供水、排水、污水处理、垃圾处理统一纳入开原市区范围加以解决。距开原市区较远的莲花镇、威远堡镇、庆云堡镇、三家子乡、中固镇、松山堡乡、马家寨乡、八颗树镇、上肥地乡、下肥地乡、靠山镇、黄旗寨乡、林丰乡、李家台乡十四个乡镇的基础设施考虑自行完善系统。

### 1、市域给水工程规划

（1）规划原则

完善全市域的供水网路，实现2015年自来水普及率达到95%，2030年达到100%。

（2）用水指标

2030市区居民生活用水量180 升/人·天，镇区居民生活用水量150升/人·天，村庄生活用水量100升/人·天。

（3）用水量

2030年城区85781 立方米 /天，其它镇42812 立方米 /天。估算：乡镇生活给水150升/人·天，工业区用水量按生活用水的20~30%，公建用水量按25%，其他8%，管网漏失及不可预见15%，市域综合用水量按246升/人·天估算，市区综合用水量500升/人·天。

226升/人·天×92万人=226200 立方米 /天   （20万立方米 /天）

500升/人·天×50万人=250000 立方米 /天

规划：庆云堡镇区内有亮子河，从北向南流过，将镇区自然分割为两部分，以亮子河为界。水源都是地下水，结合管网沿村内小巷敷设。居民生活用水量远期150 升/人·天。供水站12座，80%的农户使用自来水，镇区自来水使用率100%。全镇暗管排水管线3.3公里。庆云堡镇被评为全国新农村建设的示范园区。2008年全市主要任务之一是：以庆云堡镇为重点，确保城乡共建新农村走在全省前列。

表9-7    水厂

| 水源地名称 | 位置 | 现状供水规模 （万立方米/天） | 规划供水规模（万立方米/天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 娄相屯水源 | 市区北部102线西侧 | 1.45 | 3.0 | 地下水 |
| 中心水源 | 新华路以北八一街东侧 | 1.15 | -- | 地下水 |
| 东水源 | 五金城东侧 | 0.9 | -- | 地下水 |
| 古城区水厂 | 古城外东部 | 1.0 | 1.0 |  |
| 规划水源一 | 铁西路以西文化路以南 | -- | 2.0 | 地下水 |
| 规划水源二 | 大清河南岸东关村五间房 | -- | 18.0 | 地下水和地表水共同提供 |

消防用水量20升/秒，15 升/秒不等。各乡镇均按同一时间发生火灾一次，持续时间2小时，布置消火栓间距不大于120米。（4）水厂及管网规划

市区规划近期保持现有水厂的供水能力，远期建净水厂，敷设配水管道，健全镇内管网建设，管网采用环状枝状相结合方式，近期以支状为主。水源自备井逐步联网，有规划供水，统筹建设，资源共享，保证供水安全，增加消毒措施。加强水源地保护，加强节约用水的宣传教育。

市域范围内其他乡镇生活用水主要以地下水为主，近期实现中心乡镇和重点乡镇供水管网体系的建立。同时逐步实现城镇供水管网向一般乡镇的扩展。部分市域地区受条件限制不能由镇水厂集中供水的，采用地下水打井满足供水需求。

### 2、市域排水工程规划

（1）规划原则

市区采用雨水、污水分流的排水体制，其他乡镇的排水体制结合具体情况逐步采取有组织的排放。

（2）污水量预测

市区内产生污水主要是生活污水和工业废水，规划区综合生活污水排放系数按照用水量的0.9确定，工业废水排放系数按照0.8确定。居民生活污水和工业废水要达到国家标准《污水综合排放标准》（GB8978-1996）要求后再排放。

（3）污水处理厂设置

利用规划区在建的城区西北部小清河排水口上游的污水处理厂，负责处理规划范围内清河以南部分所有生活污水和工业废水，污水厂远期处理能力达到12万立方米/天，用地面积16公顷（包括中水厂用地），污水经处理后排入小清河或深度处理回用。规划范围清河以北部分（包括古城），建设一座污水处理厂，设计规模为4万立方米/天，用地面积6公顷（包括中水厂用地），污水经处理后排入清河支流及可再生水利用。

其他乡镇建污水处理站，满足污水排放要求。

镇区建小型污水处理设施，附近村屯污水可共享其处理设施，凡有工业污水的村在出厂前必须处理达到排放标准后方可排入污水管统一排放。有条件的镇逐步进行有组织的排水系统减少污染，保护环境。增加坑塘的保护建设，存蓄雨水，改善生态环境。

（4）雨水系统

城区及其它乡镇雨水主要通过管道重力自流排放，必要时加建提升泵站等设施排入附近水体。

防洪标准镇区50年一遇，村庄20年一遇，河流50年一遇。

### 3、市域电力工程规划

（1）用电量估算

预测到2030年，总用电量按4000千瓦/平方千米估算。

（2）电网规划

按照农村城市化标准，改造中压配电网。至2030年，市区新建三座66千伏变电所：开东站、滨水新城站、古城西站，开原变、热电厂变、老城变和开一变增容。市域新建3座66千伏变电站，业民、黄旗寨、李家台等变电所增容。

八宝镇供电：全镇用电均为八宝66/10千伏变电站供给，设备容量1400千伏安，有66千伏进线1条，10千伏出线6条，可满足镇用电需求。适当调整和延伸10千伏线路，增加变压器容量，使低压供电半径不大于0.4公里，逐步更换10/0.4千伏耗能大的配电变压器为节能型变压器，并根据各村屯用电负荷增减情况，适时更换变压器，满足用电需要。

（3）电力线敷设

加大电力线路的建设及改造工作，根据经济发展的需要适时增加变压器容量使供电半径更加合理，确保供电安全。

高压走廊为500千伏 60米，220千伏 40米，110千伏 30米。

城区内10千伏以下电力线（包括10千伏）逐步改为地下电力电缆敷设。村庄根据实际情况将中心区改为地下电缆敷设。

### 4、市域通信工程规划

（1）邮电工程

全镇现状村村通电话、通邮，全镇电话普及率为7.7部/百人，规划近期装机容量6500门，全镇电话普及率达18部/百人；远期14000门，全镇电话普及率达40部/百人。根据用户装机的需要，及时调整线路容量，延伸通信线路，提高通信质量。

为满足用户报刊、杂志、函件能及时收到，适当增加邮路，并认真办好邮政快递业务。

市区邮政根据《城市邮政服务网点参考标准》服务半径取1.5km，共设8个邮政支局，面积约为500平方米，与公建合建。

市域在各乡镇依据需求建邮政所或营业所。

规模预测：至2030年市区固定电话普及率60部/百人，移动电话普及率85部/百人。市域固定电话普及率50部/百人，移动电话普及率40部/百人。

按此标准，市区规划人口50万人，则固定电话将达到30万部，移动电话将达到42.5万部。市域内规划人口28万人，则固定电话将达到14万部，移动电话将达到11.2万部。

（2）通讯工程

网通营业所，占地290平方米，建筑面积310平方米，交换机容量2500门，镇内电话（2007年）700部，移动和联通在八宝镇都设基站。邮电所建筑面积100 平方米。有线广播电台位于镇政府内，有线电视线路从开原市区接入，现有200用户。

邮政、电信都村村通邮，镇区有网通营业所，移动和联通在镇区设有基站。有线电视覆盖镇区。

在开原市国民经济和社会发展第十一五年规划中，对城乡基础设施建设提出：以打造数字开原为目标，加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建设，加强通讯、网络服务的数字通讯技术改造，健全信息安全保障。

电信：进一步加强农村通讯、网络、邮政等基础设施建设，改善通信质量，实现由移动通信、互联网络的高质量全覆盖。

### 5、市域燃气工程规划

液化石油气：开原市液化气站12个，储气量830立方米，分别坐落在：李家台乡、中固镇、松山乡、业民乡、八棵树镇、老城镇、八宝镇、威远镇、靠山镇、三家子乡、开原市新城街北、开原市新城街南。

根据开原市第六届人民代表大会第二次会议上市长的政府报告中，关于优化生产和生态环境提出“加强农村新能源建设，新建沼气项目600个，新建秸秆气化站3座。各乡镇都有沼气，使环境更加优美”。

## 三、环卫工程规划

在城区东部松山堡与清河交界处规划一座垃圾填埋处理厂，用于全市城区及各村镇的垃圾处理与填埋，用地规模60公顷。城区增建三座垃圾转运站，各镇驻地增建垃圾转运站，中心村增建垃圾收集点，集中运送至填埋场填埋处理。

城区增建、扩建污水处理厂，城区污水处理率达到100%，各建制镇自建小型污水处理厂，集中处理镇驻地工业与生活污水，中心村建小型污水处理站。

## 四、市域防灾规划

提高城市防灾能力，健全城市防灾体系，坚持防灾系统建设与经济发展同步并进，实行预防为主、防御与救援相结合的方针，建设和完善预报、预防和救援三大系统。依靠科技、依靠法制，保护人民群众生命财产安全，维护社会稳定。

加强大气灾害监督，提高开原市气象预报能力，提升气象资源对可持续发展的支撑能力。

按照城市消防站建设标准配置各城区消防站，各建制镇配置一所消防站。

建设农田灌溉、河道治理、小流域治理等工程，增强农业灌溉能力，治理河道，提高城市的防洪能力。

防洪标准城区按照100年一遇设防，镇区按照50年一遇标准，村庄按照30年一遇标准。